# Práctica de laboratorio 2.5.2: Reto de configuración de PPP

## Diagrama de topología

## Tabla de direccionamiento

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway por defecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Fa0/1 | 10.0.0.1 | 255.255.255.128 | N/C |
|  | S0/0/0 | 172.16.0.1 | 255.255.255.252 | N/C |
|  | S0/0/1 | 172.16.0.9 | 255.255.255.252 | N/C |
| R2 | Lo0 | 209.165.200.161 | 255.255.255.224 | N/C |
|  | S0/0/0 | 172.16.0.2 | 255.255.255.252 | N/C |
|  | S0/0/1 | 172.16.0.5 | 255.255.255.252 | N/C |
| R3 | Fa0/1 | 10.0.0.129 | 255.255.255.128 | N/C |
|  | S0/0/0 | 172.16.0.10 | 255.255.255.252 | N/C |
|  | S0/0/1 | 172.16.0.6 | 255.255.255.252 | N/C |
| PC1 | NIC | 10.0.0.10 | 255.255.255.128 | 10.0.0.1 |
| PC3 | NIC | 10.0.0.139 | 255.255.255.128 | 10.0.0.129 |

## Objetivos de aprendizaje

Para completar esta práctica de laboratorio:

- Cablear una red según el diagrama de topología

- Borrar la configuración de inicio y recargar un router al estado por defecto

- Realizar tareas de configuración básicas en un router

- Configurar y activar interfaces

- Configurar el enrutamiento OSPF en todos los routers

- Configurar la encapsulación PPP en todas las interfaces seriales

- Cambiar la encapsulación de las interfaces seriales de PPP a HDLC.

- Interrumpir intencionalmente y restablecer la encapsulación PPP

- Configurar la autenticación PPP CHAP

- Interrumpir intencionalmente y restablecer la autenticación PPP CHAP

## Escenario

En esta práctica de laboratorio, se aprenderá a configurar la encapsulación PPP en enlaces seriales a través de la red que se muestra en el diagrama de topología. Además, se configurará la autenticación PPP CHAP. Si se necesita ayuda, se debería volver a consultar la práctica de laboratorio de configuración básica de PPP. Sin embargo, el usuario debería intentar resolver todo lo que pueda por su cuenta.

Tarea 1: Preparar la red

Paso 1: Conectar una red que sea similar a la del diagrama de topología.

Paso 2: Borrar todas las configuraciones de los routers.

Tarea 2: Realizar la configuración básica del router

Configure los routers R1, R2 y R3 de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- Configure el nombre de host del router.

- Deshabilite la búsqueda DNS.

- Configure una contraseña de Modo EXEC.

- Configure un mensaje del día.

- Configure una contraseña para las conexiones de la consola.

- Configure el registro de datos sincrónico.

- Configure una contraseña para las conexiones de vty.

Tarea 3: Configurar y activar las direcciones serial y Ethernet

Paso 1: Configurar las interfaces de R1, R2 y R3.

Paso 2: Verificar el direccionamiento IP y las interfaces.

Paso 3: Configurar las interfaces Ethernet de PC1 y PC3.

Paso 4: Probar la conectividad entre los equipos PC.

Tarea 4: Configurar OSPF en los routers

Paso 1: Configurar el enrutamiento OSPF en los routers.

Paso 2: Verificar que haya conectividad completa en la red.

Tarea 5: Configurar la encapsulación PPP en interfaces seriales

Paso 1: Configurar PPP en las interfaces seriales de los tres routers.

Paso 2: Verificar que todas las interfaces seriales utilicen la encapsulación PPP.

Tarea 6: Interrumpir intencionalmente y restablecer la encapsulación PPP

Paso 1: Elegir una manera de interrumpir la encapsulación PPP en la red.

Paso 2: Restablecer la conectividad completa en la red.

Paso 3: Verificar la conectividad completa en la red.

Tarea 7: Configurar la autenticación PPP CHAP

Paso 1: Configurar la autenticación PPP CHAP en todos los enlaces seriales.

Paso 2: Verificar la autenticación PPP CHAP en todos los enlaces seriales.

Tarea 8: Interrumpir intencionalmente y restablecer la autenticación PPP CHAP

Paso 1: Elegir una manera de interrumpir la autenticación PPP CHAP en uno o más enlaces seriales.

Paso 2: Verificar que la autenticación PPP CHAP se interrumpa.

Paso 3: Restablecer la autenticación PPP CHAP en todos los enlaces seriales.

Paso 4: Verificar la autenticación PPP CHAP en todos los enlaces seriales.

Tarea 9: Documentar las configuraciones del router

Tarea 10: Limpiar

Borre las configuraciones y recargue los routers. Desconecte y guarde los cables. Para los equipos PC host que normalmente se conectan a otras redes (tal como la LAN de la escuela o Internet), reconecte los cables correspondientes y restablezca las configuraciones TCP/IP.