# Práctica de laboratorio 5.5.2: Reto de listas de control de acceso

## Diagrama de topología

## Tabla de direccionamiento

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway por defecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | S0/0/0 | 10.1.0.1 | 255.255.255.0 |  |
|  | Fa0/1 | 10.1.1.254 | 255.255.255.0 |  |
| R2 | S0/0/0 | 10.1.0.2 | 255.255.255.0 |  |
|  | S0/0/1 | 10.3.0.1 | 255.255.255.0 |  |
|  | Lo 0 | 10.13.205.1 | 255.255.0.0 |  |
| R3 | S0/0/1 | 10.3.0.2 | 255.255.255.0 |  |
|  | Fa0/1 | 10.3.1.254 | 255.255.255.0 |  |
| PC 1 | NIC | 10.1.1.1 | 255.255.255.0 | 10.1.1.254 |
| PC 3 | NIC | 10.3.1.1 | 255.255.255.0 | 10.3.1.254 |

# Objetivos de aprendizaje

Para completar esta práctica de laboratorio:

- Diseñar ACL nombradas estándar y nombradas ampliadas

- Aplicar ACL nombradas estándar y nombradas ampliadas

- Probar ACL nombradas estándar y nombradas ampliadas

- Realizar la resolución de problemas relacionados con ACL nombradas estándar y nombradas ampliadas

Tarea 1: Preparar la red

Paso 1: Conectar una red que sea similar a la del diagrama de topología.

Se puede utilizar cualquier router del laboratorio, siempre y cuando éste disponga de las interfaces necesarias que se muestran en el diagrama de topología.

Nota: Si utiliza routers 1700, 2500 ó 2600, los resultados del router y las descripciones de la interfaz pueden tener un aspecto diferente.

Paso 2: Borrar todas las configuraciones de los routers.

Tarea 2: Realizar las configuraciones básicas del router

Configure los routers R1, R2 y R3 de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- Configure el nombre de host del router.

- Deshabilite la búsqueda DNS.

- Configure una contraseña de Modo EXEC.

- Configure un mensaje del día.

- Configure una contraseña para las conexiones de la consola.

- Configure una contraseña para las conexiones de vty.

- Configure direcciones IP en todos los dispositivos.

- Cree una interfaz loopback en R2.

- Habilite OSPF área 0 en todos los routers para todas las redes.

- Verifique que la conectividad IP sea total mediante el comando ping.

Tarea 3: Configurar las ACL estándar

Configure las ACL nombradas y estándar en las líneas VTY de R1 y R3 para permitir que los hosts conectados directamente a sus subredes FastEthernet tengan acceso Telnet. Deniegue el acceso a cualquier otro intento de conexión. Documente los procedimientos de prueba.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Tarea 4: Configurar las ACL ampliadas

Mediante ACL ampliadas en R2, complete los siguientes requisitos:

- Las LAN conectadas a R1 y R3 se utilizan para prácticas de laboratorio informáticas para estudiantes. El administrador de red observó que los estudiantes de estas prácticas de laboratorio juegan a través de la WAN con estudiantes remotos. Asegúrese de que la ACL impida que la LAN conectada a R1 alcance a la LAN de R3 y que la LAN de R3 no pueda alcanzar la LAN de R1. Debe ser específico en las sentencias, de modo que cualquier LAN nueva que se haya agregado a R1 o R3 no se verá afectada.

- Permita el ingreso del tráfico OSPF.

- Permita el ingreso del tráfico ICMP a las interfaces locales de R2.

- Se debe permitir el ingreso del tráfico de red destinado al puerto TCP 80. Debe negarse el acceso de todo tráfico restante y éste se debe registrar.

- Debe negarse el acceso a todo el tráfico que no se haya especificado anteriormente.

Nota: Es posible que esto requiera varias listas de acceso. Verifique la configuración y documente el procedimiento de prueba.

¿Por qué es tan importante el orden de las sentencias de las listas de acceso? __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Tarea 5: Verificar una ACL

Pruebe cada protocolo que se intenta bloquear y asegúrese de permitir el acceso del tráfico admitido.

Tarea 6: Documentar las configuraciones del router

Tarea 7: Limpiar

Borre las configuraciones y recargue los routers. Desconecte y guarde los cables. Para los equipos PC host que normalmente se conectan a otras redes (tal como la LAN de la escuela o Internet), reconecte los cables correspondientes y restablezca las configuraciones TCP/IP.