# Práctica de laboratorio 7.4.3: Resolución de problemas de DHCP y NAT

## Diagrama de topología

## Tabla de direccionamiento

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | S0/0/0 | 172.16.0.1 | 255.255.255.252 |
|  | Fa0/0 | 172.16.10.1 | 255.255.255.0 |
|  | Fa0/1 | 172.16.11.1 | 255.255.255.0 |
| R2 | S0/0/0 | 172.16.0.2 | 255.255.255.252 |
|  | S0/0/1 | 209.165.201.1 | 255.255.255.252 |
|  | Fa0/0 | 172.16.20.1 | 255.255.255.0 |
| ISP | S0/0/1 | 209.165.201.2 | 255.255.255.252 |

## Objetivos de aprendizaje

Al completar esta práctica de laboratorio, el usuario podrá:

- Preparar la red

- Cargar los routers con guiones

- Detectar y corregir errores de red

- Documentar la red corregida

## Escenario

Un ingeniero de redes inexperto configuró los routers R1 y R2 de la compañía. Diversos errores en la configuración produjeron problemas de conectividad. El jefe le solicitó al usuario que resuelva y corrija los errores de configuración y que documente su trabajo. Según los conocimientos de DHCP, NAT y los métodos de prueba estándar, busque y corrija los errores. Asegúrese de que todos los clientes tengan conectividad total. El ISP se configuró correctamente.

Asegúrese de que la red admita lo siguiente:

- El router R2 debería funcionar como el servidor de DHCP para las redes 172.16.10.0/24 y 172.16.11.0/24 conectadas a R1.

- Todos los equipos PC conectados a R1 deberían recibir una dirección IP en la red apropiada a través de DHCP.

- El tráfico desde las LAN de R1 que ingrese a la interfaz Serial 0/0/0 de R2 y que salga de la interfaz Serial 0/0/1 de R2 debería recibir una traducción NAT con un conjunto de direcciones que proporcione el ISP.

- Las redes externas deberían poder alcanzar al servidor interno mediante la dirección IP 209.165.201.30 y las redes internas deberían poder alcanzar a dicho servidor mediante la dirección IP 172.16.20.254.

Tarea 1: Preparar la red

Paso 1: Conectar una red que sea similar a la del diagrama de topología.

Paso 2: Borrar todas las configuraciones de los routers.

Paso 3: Importar las configuraciones que aparecen a continuación.

R1

hostname R1

!

enable secret class

!

no ip domain lookup

!

interface FastEthernet0/0

ip address 172.16.10.1 255.255.255.0

ip helper-address 172.16.0.2

no shutdown

!

interface FastEthernet0/1

ip address 172.16.11.1 255.255.255.0

no shutdown

!

interface Serial0/0/0

ip address 172.16.0.1 255.255.255.252

clock rate 125000

no shutdown

!

router rip

version 2

network 172.16.0.0

no auto-summary

!

banner motd $AUTHORIZED ACCESS ONLY$

!

line con 0

password cisco

logging synchronous

login

line vty 0 4

password cisco

logging synchronous

login

!

end

R2

hostname R2

!

enable secret class

!

ip dhcp excluded-address 172.16.10.1 172.16.10.3

ip dhcp excluded-address 172.16.11.1 172.16.11.3

!

ip dhcp pool R1_LAN10

network 172.16.10.0 255.255.255.0

dns-server 172.16.20.254

!

ip dhcp pool R1_LAN11

network 172.16.11.0 255.255.255.0

dns-server 172.16.20.254

!

no ip domain lookup

!

interface FastEthernet0/0

ip address 172.16.20.1 255.255.255.0

ip nat inside

no shutdown

!

interface Serial0/0/0

ip address 172.16.0.2 255.255.255.252

no shutdown

!

interface Serial0/0/1

ip address 209.165.201.1 255.255.255.252

ip nat outside

clock rate 125000

no shutdown

!

router rip

version 2

network 172.16.0.0

default-information originate

no auto-summary

!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201.2

!

ip nat pool NAT_POOL 209.165.201.9 209.165.201.14 netmask 255.255.255.248

ip nat inside source list NAT_ACL pool NATPOOL overload

!

ip access-list standard NAT_ACL

permit 172.16.10.0 0.0.0.255

!

banner motd $AUTHORIZED ACCESS ONLY$

!

line con 0

password cisco

logging synchronous

login

line vty 0 4

password cisco

logging synchronous

login

!

end

ISP

hostname ISP

!

enable secret class

!

interface Serial0/0/1

ip address 209.165.201.2 255.255.255.252

no shutdown

!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/1

!

banner motd $AUTHORIZED ACCESS ONLY$

!

line con 0

password cisco

logging synchronous

login

line vty 0 4

password cisco

logging synchronous

login

!

end

Tarea 2: Buscar y corregir errores de red

Cuando la red se configura correctamente:

- Los equipos PC1 y PC2 deberían poder recibir direcciones IP desde el pool de DHCP correcto, según lo muestra el comando ipconfig en los equipos PC. Además, el comando show ip dhcp bindings en R2 debería mostrar que ambos equipos PC recibieron las direcciones IP.

- Los pings de prueba desde PC1 y PC2 hacia el ISP deberían recibir traducción de sobrecarga de NAT, tal como lo muestra el comando show ip nat translations en R2.

- Los pings de prueba desde el servidor interno al ISP deberían recibir la traducción de NAT estática que se indica en la topología. Utilice el comando show ip nat translations para verificar esto.

- Un ping desde el ISP hacia la dirección global del servidor interno debería realizarse correctamente.

- Los pings de prueba desde el ISP hacia R1 no deberían recibir traducción NAT, tal como lo muestran los comandos show ip nat translations o debug ip nat en R2.

Tarea 3: Documentar las configuraciones del router

En cada router, ejecute el comando show run y capture las configuraciones.

Tarea 4: Limpiar

Borre las configuraciones y recargue los routers. Desconecte y guarde los cables. Para los equipos PC host que normalmente se conectan a otras redes (tal como la LAN de la escuela o Internet), reconecte los cables correspondientes y restablezca las configuraciones TCP/IP.