# Práctica de laboratorio 4.6.2: Reto de configuración de seguridad

## Diagrama de topología

## Tabla de direccionamiento

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway por defecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Fa0/1 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | N/C |
|  | S0/0/1 | 10.1.1.1 | 255.255.255.252 | N/C |
| R2 | Fa0/1 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | N/C |
|  | S0/0/1 | 10.2.2.1 | 255.255.255.252 | N/C |
|  | Lo0 | 209.165.200.225 | 255.255.255.224 | N/C |
| R3 | Fa0/1 | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 | N/C |
|  | S0/0/1 | 10.2.2.2 | 255.255.255.252 | N/C |
|  | S0/0/0 | 10.1.1.2 | 255.255.255.252 | N/C |
| S1 | VLAN10 | 192.168.10.2 | 255.255.255.0 | N/C |
| S3 | VLAN30 | 192.168.30.2 | 255.255.255.0 | N/C |
| PC1 | NIC | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC3 | NIC | 192.168.30.10 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |
| Servidor TFTP | NIC | 192.168.20.254 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |

## Objetivos de aprendizaje

Al completar esta práctica de laboratorio, el usuario podrá:

- Cablear una red según el diagrama de topología

- Borrar la configuración de inicio y recargar un router al estado por defecto

- Realizar tareas de configuración básicas en un router

- Configurar y activar interfaces

- Configurar la seguridad básica de router

- Deshabilitar las interfases y los servicios de Cisco que no se utilicen

- Proteger las redes empresariales de ataques básicos internos y externos

- Comprender y administrar los archivos de configuración IOS de Cisco y el sistema de archivos Cisco

- Establecer y utilizar el SDM (Security Device Manager) de Cisco para configurar la seguridad básica de router

## Escenario

En esta práctica de laboratorio se configurará la seguridad mediante la red que se muestra en el diagrama de topología. Si se necesita ayuda, se puede consultar la práctica de laboratorio de seguridad básica. Sin embargo, el usuario debe intentar hacer todo lo posible por su cuenta. Para esta actividad no se debe utilizar la protección por contraseña o por inicio de sesión en ninguna línea de consola porque se podría provocar una desconexión accidental. No obstante, aún así se debería establecer la seguridad de la línea de consola mediante otros métodos. Utilice ciscoccna para todas las contraseñas en esta práctica de laboratorio.

Tarea 1: Preparar la red

Paso 1: Conectar una red que sea similar a la del diagrama de topología.

Paso 2: Borrar todas las configuraciones de los routers.

Tarea 2: Realizar las configuraciones básicas del router

Paso 1: Configurar los routers.

Configure los routers R1, R2 y R3 de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- Configure el nombre de host del router según el diagrama de topología.

- Deshabilite la búsqueda DNS.

- Configure un mensaje del día.

- Configure las direcciones IP en las interfaces de R1, R2 y R3.

- Active RIPv2 en todos los routers para todas las redes.

- Cree una interfaz loopback en R2 para simular la conexión a Internet.

- Cree las VLAN en los switches S1 y S3, y configure las interfaces respectivas para participar en las VLAN.

- Configure el router R3 para la conectividad segura de SDM.

- Instale SDM en el equipo PC3 o en R3 si aún no está instalado.

Paso 2: Configurar las interfaces Ethernet.

Configure las interfaces Ethernet de PC1, PC3 y el servidor TFTP con las direcciones IP y las gateways por defecto de la tabla de direccionamiento que se encuentra al comienzo de esta práctica de laboratorio.

Paso 3: Probar la configuración de los equipos PC al hacer ping a la gateway por defecto desde cada PC y el servidor TFTP.

Tarea 3: Establecer la seguridad el acceso a los routers

Paso 1: Configurar contraseñas seguras y autenticación AAA mediante una base de datos local.

Cree una contraseña segura para el acceso a los routers. Cree el nombre de usuario ccna para guardar de manera local en el router. Configure el router para que use la base de datos de autenticación local. Recuerde usar ciscoccna para todas las contraseñas de esta práctica de laboratorio.

Paso 2: Establecer la seguridad de las líneas de consola y las líneas VTY.

Configure la consola y las líneas vty para que los usuarios no puedan ingresar un nombre de usuario ni una contraseña incorrectos cinco veces en un periodo de 2 minutos. Bloquee todos los intentos adicionales de conexión durante 2 minutos.

Paso 3: Verificar que se denieguen los intentos de conexión una vez que se llegue al límite de intentos fallidos.

Tarea 4: Establecer la seguridad de acceso a la red

Paso 1: Establecer la seguridad del protocolo de enrutamiento RIP.

No envíe actualizaciones RIP a routers que no pertenezcan a la red (cualquier router que no se mencione en esta situación). Autentique las actualizaciones RIP y encríptelas.

Paso 2: Verificar que el enrutamiento RIP sigue funcionando.

Tarea 5: Registrar la actividad con SNMP (Protocolo simple de administración de red)

Paso 1: Configurar el registro SNMP en el servidor syslog en 192.168.10.250 en todos los dispositivos.

Paso 2: Registrar todos los mensajes con nivel de gravedad 4 en el servidor syslog.

Tarea 6: Deshabilitar los servicios de red de Cisco que no se utilizan

Paso 1: Deshabilitar las interfaces que no se utilicen en todos los dispositivos.

Paso 2: Deshabilitar los servicios globales que no se utilicen en R1.

Paso 3: Deshabilitar los servicios de interfaz que no se utilicen en R1.

Paso 4: Utilizar la función AutoSecure para establecer la seguridad de R2.

Recuerde usar ciscoccna para todas las contraseñas de esta práctica de laboratorio.

Tarea 7: Administrar IOS de Cisco y los archivos de configuración

Paso 1: Identificar dónde se ubica el archivo de configuración en ejecución en la memoria del router.

Paso 2: Transferir el archivo de configuración en ejecución de R1 a R2 mediante TFTP.

Paso 3: Interrumpir R1 y recuperarlo mediante ROMmon.

Copie y pegue los siguientes comandos en R1 y luego recupere R1 mediante ROMmon.

line vty 0 4

exec-timeout 0 20

line console 0

exec-timeout 0 20

end

copy run start

exit

Paso 4: Restablecer la configuración guardada a R1 desde R2 mediante TFTP.

Paso 5: Borrar la configuración guardada de R2.

Tarea 8: Usar SDM para establecer la seguridad de R2

Paso 1: Conectarse a R2 mediante PC1.

Paso 2: Navegar hacia la función Security Audit.

Paso 3: Realizar una auditoría de seguridad.

Paso 4: Elegir la configuración que se debe aplicar al router.

Paso 5: Aplicar la configuración al router.

Tarea 9: Documentar las configuraciones del router

En cada router, ejecute el comando show run y capture las configuraciones.

Tarea 10: Limpiar

Borre las configuraciones y recargue los routers. Desconecte y guarde los cables. Para los equipos PC host que normalmente se conectan a otras redes (tal como la LAN de la escuela o Internet), reconecte los cables correspondientes y restablezca las configuraciones TCP/IP.