# Práctica de laboratorio 3.5.2: Reto de configuración de Frame Relay

## Diagrama de topología

## Tabla de direccionamiento

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway por defecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Fa0/1 | 172.16.1.254 | 255.255.255.0 | N/C |
|  | S0/0/0 | 10.1.2.1 | 255.255.255.252 | N/C |
| R2 | Fa0/1 | 172.16.2.254 | 255.255.255.0 | N/C |
|  | S0/0/1 | 10.1.2.2 | 255.255.255.252 | N/C |
| PC1 | NIC | 172.16.1.1 | 255.255.255.0 | 172.16.1.254 |
| PC3 | NIC | 172.16.2.1 | 255.255.255.0 | 172.16.2.254 |

## Objetivos de aprendizaje

Al completar esta práctica de laboratorio, el usuario podrá:

- Cablear una red según el diagrama de topología

- Borrar la configuración de inicio y recargar un router al estado por defecto

- Realizar tareas de configuración básicas en un router

- Configurar y activar interfaces

- Configurar el enrutamiento EIGRP en todos los routers

- Configurar la encapsulación Frame Relay en todas las interfaces seriales

- Configurar un PVC en Frame Relay

- Interrumpir intencionalmente y restablecer un PVC en Frame Relay

- Configurar las subinterfaces Frame Relay

- Interrumpir intencionalmente y restaurar el PVC

## Escenario

En esta práctica de laboratorio se configurará Frame Relay según la red que se muestra en el diagrama de topología. Si se necesita ayuda, se puede consultar la práctica de laboratorio de Frame Relay básico. Sin embargo, el usuario debe intentar hacer todo lo posible por su cuenta.

Tarea 1: Preparar la red

Paso 1: Conectar una red que sea similar a la del diagrama de topología.

Paso 2: Borrar todas las configuraciones de los routers.

Tarea 2: Realizar la configuración básica del router

Configure los routers R1, R2 y R3 de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- Configure el nombre de host del router.

- Deshabilite la búsqueda DNS.

- Configure una contraseña de Modo EXEC.

- Configure un mensaje del día.

- Configure una contraseña para las conexiones de la consola.

- Configure el registro de datos sincrónico.

- Configure una contraseña para las conexiones de vty.

Tarea 3: Configurar las direcciones IP

Paso 1: Configurar las direcciones IP en todos los enlaces de acuerdo con la tabla de direccionamiento.

Paso 2: Verificar el direccionamiento IP y las interfaces.

Paso 3: Activar las interfaces Ethernet en R1 y R2. No activar las interfaces seriales.

Paso 4: Configurar las interfaces Ethernet de PC1 y PC3.

Paso 5: Probar la conectividad entre los equipos PC y sus routers locales.

Tarea 4: Configurar EIGRP en los routers R1 y R2

Paso 1: Activar EIGRP en R1 y R2 para todas las subredes.

Tarea 5: Configurar un PVC en Frame Relay entre R1 y R2

Paso 1: Configurar las interfaces en el switch FR para crear el PVC entre R1 y R2.

Use los DLCI del diagrama de topología.

Paso 2: Configurar interfaces físicas en R1 y R2 para la encapsulación Frame Relay.

No detecte automáticamente las direcciones IP en el extremo de los enlaces. Active el enlace después de la configuración completa.

Paso 3: Configurar las asignaciones Frame Relay en R1 y R2 con DLCI adecuados. Permitir el tráfico broadcast en los DLCI.

Paso 4: Verificar la conectividad de extremo a extremo mediante PC1 y PC2

Tarea 6: Interrumpir intencionalmente el PVC y luego restablecerlo

Paso 1: Interrumpir el PVC entre R1 y R2 mediante el método preferido.

Paso 2: Restablecer la conectividad completa en la red.

Paso 3: Verificar la conectividad completa en la red.

Tarea 7: Configurar las subinterfaces de Frame Relay

Paso 1: Eliminar la dirección IP y la configuración de la asignación de tramas de las interfaces físicas de R1 y R2.

Paso 2: Configurar subinterfaces Frame Relay punto a punto en R1 y R2 con las mismas direcciones IP y DLCI que se utilizaron anteriormente en las interfaces físicas.

Paso 3: Verificar la conectividad de extremo a extremo completa.

Tarea 8: Interrumpir intencionalmente el PVC y luego restablecerlo

Paso 1: Interrumpir el PVC mediante un método diferente al que se utilizó en la tarea 6.

Paso 2: Restablecer el PVC.

Paso 3: Verificar la conectividad de extremo a extremo completa.

Tarea 9: Documentar las configuraciones del router

En cada router, ejecute el comando show run y capture las configuraciones.

Tarea 10: Limpiar

Borre las configuraciones y recargue los routers. Desconecte y guarde los cables. Para los equipos PC host que normalmente se conectan a otras redes (tal como la LAN de la escuela o Internet), reconecte los cables correspondientes y restablezca las configuraciones TCP/IP.