# Práctica de laboratorio 3.5.1: Frame Relay básico

## Diagrama de topología

## Tabla de direccionamiento

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway por defecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Fa0/0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | N/C |
|  | S0/0/1 | 10.1.1.1 | 255.255.255.252 | N/C |
| R2 | S0/0/1 | 10.1.1.2 | 255.255.255.252 | N/C |
|  | Lo 0 | 209.165.200.225 | 255.255.255.224 | N/A |
| S1 | VLAN1 | 192.168.10.2 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC1 | NIC | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |

## Objetivos de aprendizaje

Al completar esta práctica de laboratorio, el usuario podrá:

- Cablear una red según el diagrama de topología

- Borrar la configuración de inicio y recargar un router al estado por defecto

- Realizar tareas de configuración básicas en un router

- Configurar y activar interfaces

- Configurar el enrutamiento EIGRP en todos los routers

- Configurar la encapsulación Frame Relay en todas las interfaces seriales

- Configurar un router como switch Frame Relay

- Comprender los resultados de los comandos show frame-relay

- Aprender los efectos del comando debug frame-relay lmi

- Interrumpir intencionalmente y restaurar un enlace Frame Relay

- Cambiar el tipo de encapsulación Frame Relay del tipo por defecto de Cisco a IETF

- Cambiar el tipo de LMI Frame Relay de Cisco a ANSI

- Configurar una subinterfaz Frame Relay

## Escenario

En esta práctica de laboratorio, se aprenderá a configurar la encapsulación Frame Relay en enlaces seriales a través de la red que se muestra en el diagrama de topología. También se aprenderá a configurar un router como switch Frame Relay. Existen estándares tanto de Cisco como abiertos que se aplican a Frame Relay. Se aprenderán ambos. Se debe prestar especial atención a la sección de práctica de laboratorio en donde se deben interrumpir intencionalmente las configuraciones Frame Relay. Esto ayudará en la práctica de laboratorio de resolución de problemas relacionada con este capítulo.

Tarea 1: Preparar la red

Paso 1: Conectar una red que sea similar a la del diagrama de topología.

Se puede utilizar cualquier router del laboratorio, siempre y cuando éste disponga de las interfaces necesarias que se muestran en la topología.  Las prácticas de laboratorio de Frame Relay, a diferencia de cualquier otra práctica de Exploration 4, tienen dos enlaces DCE en el mismo router. Asegúrese de cambiar el cableado para que refleje el diagrama de topología.

Nota: Si se utilizan los routers 1700, 2500 ó 2600, el resultado del router y las descripciones tienen un aspecto diferente.

Paso 2: Borrar todas las configuraciones de los routers.

Tarea 2: Realizar la configuración básica del router

Configure los routers R1 y R2, y el switch S1 de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- Configure el nombre de host del router.

- Deshabilite la búsqueda DNS.

- Configure una contraseña de Modo EXEC.

- Configure un mensaje del día.

- Configure una contraseña para las conexiones de la consola.

- Configure una contraseña para las conexiones de vty.

- Configure las direcciones IP en R1 y R2.

Importante: Deje las interfaces seriales desactivadas.

- Active el EIGRP AS 1 en R1 y R2 para todas las redes.

enable
configure terminal
no ip domain-lookup
enable secret class
banner motd ^CUnauthorized access strictly prohibited, violators will be prosecuted to the full extent of the law^C
!
!
!
line console 0
logging synchronous
 password cisco
 login
!
line vty 0 4
password cisco
login
end
copy running-config startup-config

!R1

interface serial 0/0/1
ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
shutdown

!Las interfaces seriales deberían permanecer desactivadas hasta que !se configure el switch Frame Relay

interface fastethernet 0/0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown
router eigrp 1
no auto-summary
network 10.0.0.0 
network 192.168.10.0

!

!R2

interface serial 0/0/1
ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
shutdown

!Las interfaces seriales deberían permanecer desactivadas hasta que !se configure el switch Frame Relay

interface loopback 0
ip address 209.165.200.225 255.255.255.224
router eigrp 1
no auto-summary
network 10.0.0.0
network 209.165.200.0

!

Tarea 3: Configurar Frame Relay

Ahora se debe configurar una conexión Frame Relay punto a punto básica entre los routers 1 y 2. Primero se debe configurar el switch FR como switch Frame Relay y crear los DLCI.

¿Qué significa DLCI? 

_________________________________________________________________________

¿Para qué se usa el DLCI? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

¿Qué es un PVC y cómo se utiliza? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Paso 1: Configurar el switch FR como switch Frame Relay y crear un PVC entre R1 y R2.

Este comando activa la conmutación Frame Relay en forma global en el router, lo que permite enviar tramas sobre según el DLCI entrante en lugar de la dirección IP:

FR-Switch(config)#frame-relay switching

Cambie el tipo de encapsulación de la interfaz a Frame Relay. Al igual que HDLC o PPP, Frame Relay es un protocolo de capa de enlace de datos que especifica el entramado del tráfico de la capa 2.

FR-Switch(config)#interface serial 0/0/0
FR-Switch(config)#clock rate 64000

FR-Switch(config-if)#encapsulation frame-relay

El cambio del tipo de interfaz a DCE le indica al router que envíe mensajes de actividad LMI y permite que se apliquen sentencias de ruta Frame Relay. No se pueden configurar los PVC mediante el comando frame-relay route entre dos interfaces DTE Frame Relay.

FR-Switch(config-if)#frame-relay intf-type dce

Nota: Los tipos de interfaz Frame Relay no tienen que coincidir con el tipo de la interfaz física subyacente. Una interfaz serial DTE física puede funcionar como una interfaz DCE Frame Relay y una interfaz DCE física puede funcionar como una interfaz DTE Frame Relay lógica.

Configure el router para que envíe el tráfico entrante en la interfaz serial 0/0/0 con DLCI 102 a serial 0/0/1 con un DLCI saliente de 201.

FR-Switch(config-if)#frame-relay route 102 interface serial 0/0/1 201
FR-Switch(config-if)#no shutdown

Esta configuración crea dos PVC: uno de R1 a R2 (DLCI 102) y el otro de R2 a R1 (DLCI 201). La configuración se puede verificar mediante el comando show frame-relay pvc.

FR-Switch(config-if)#interface serial 0/0/1
FR-Switch(config)#clock rate 64000
FR-Switch(config-if)#encapsulation frame-relay
FR-Switch(config-if)#frame-relay intf-type dce
FR-Switch(config-if)#frame-relay route 201 interface serial 0/0/0 102
FR-Switch(config-if)#no shutdown

FR-Switch#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial0/0/0 (Frame Relay DCE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          0            0            0            0

Switched       0            1            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 102, DLCI USAGE = SWITCHED, PVC STATUS = INACTIVE, INTERFACE = Serial0/0/0

input pkts 0             output pkts 0            in bytes 0

out bytes 0              dropped pkts 0           in pkts dropped 0

out pkts dropped 0                out bytes dropped 0

in FECN pkts 0           in BECN pkts 0           out FECN pkts 0

out BECN pkts 0          in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 0         out bcast bytes 0

30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

switched pkts 0

Detailed packet drop counters:

no out intf 0            out intf down 0          no out PVC 0

in PVC down 0            out PVC down 0           pkt too big 0

shaping Q full 0         pkt above DE 0           policing drop 0

pvc create time 00:03:33, last time pvc status changed 00:00:19

PVC Statistics for interface Serial0/0/1 (Frame Relay DCE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          0            0            0            0

Switched       0            1            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 201, DLCI USAGE = SWITCHED, PVC STATUS = INACTIVE, INTERFACE = Serial0/0/1

input pkts 0             output pkts 0            in bytes 0

out bytes 0              dropped pkts 0           in pkts dropped 0

out pkts dropped 0                out bytes dropped 0

in FECN pkts 0           in BECN pkts 0           out FECN pkts 0

out BECN pkts 0          in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 0         out bcast bytes 0

30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

switched pkts 0

Detailed packet drop counters:

no out intf 0            out intf down 0          no out PVC 0

in PVC down 0            out PVC down 0           pkt too big 0

shaping Q full 0         pkt above DE 0           policing drop 0

pvc create time 00:02:02, last time pvc status changed 00:00:18

Observe el 1 en la columna Inactive (inactivo). El PVC que se creó no tiene ningún extremo configurado. El switch Frame Relay detecta esta situación y marcó el PVC como Inactive.

Ejecute el comando show frame-relay route. Este comando muestra las rutas Frame Relay existentes, sus interfaces, DLCI y estado. Ésta es la ruta de capa 2 que transporta el tráfico Frame Relay a través de la red. No confunda esto con el enrutamiento IP de la capa 3.

FR-Switch#show frame-relay route

Input Intf      Input Dlci      Output Intf     Output Dlci     Status

Serial0/0/0     102             Serial0/0/1     201             inactive

Serial0/0/1     201             Serial0/0/0     102             inactive

Paso 2: Configurar R1 para Frame Relay.

El ARP inverso permite que los extremos distantes de un enlace Frame Relay se detecten dinámicamente entre sí y proporciona un método dinámico de asignación de direcciones IP a los DLCI. A pesar de que el ARP inverso es útil, no siempre es confiable. La práctica más recomendable consiste en asignar las direcciones IP a los DLCI en forma estática y desactivar inverse-arp.

R1(config)#interface serial 0/0/1

R1(config-if)#encapsulation frame-relay

R1(config-if)#no frame-relay inverse-arp

¿Por qué asignaría una dirección IP a un DLCI? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

El comando frame-realy map asigna estáticamente una dirección IP a un DLCI. Además de asignar IP a un DLCI, el software IOS de Cisco permite asignar diversas direcciones del protocolo de capa 3. La palabra clave broadcast en el siguiente comando envía todo el tráfico multicast o broadcast destinado para este link a través del DLCI. La mayoría de los protocolos de enrutamiento requieren la palabra clave broadcast para funcionar correctamente sobre Frame Relay. También se puede utilizar la palabra clave broadcast en varios DLCI de la misma interfaz. El tráfico se reproduce a todos los PVC.

R1(config-if)#frame-relay map ip 10.1.1.2 102 broadcast

¿El DLCI está asignado a la dirección IP local o a la dirección IP del otro extremo del PVC? 

_____________________________________________________________________________

R1(config-if)#no shutdown

¿Por qué se utiliza el comando no shutdown después del comando no frame-relay inverse-arp? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Paso 3: Configurar R2 para Frame Relay.

R2(config)#interface serial 0/0/1

R2(config-if)#encapsulation frame-relay

R2(config-if)#no frame-relay inverse-arp

R2(config-if)#frame-relay map ip 10.1.1.1 201 broadcast

R2(config-if)#no shutdown

En ese momento, se reciben mensajes que indican que las interfaces se activaron y que se estableció la adyacencia vecina de EIGRP.

R1#*Sep  9 17:05:08.771: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 1: Neighbor 10.1.1.2 (Serial0/0/1) is up: new adjacency

R2#*Sep  9 17:05:47.691: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 1: Neighbor 10.1.1.1 (Serial0/0/1) is up: new adjacency

El comando show ip route muestra tablas de enrutamiento completas.

R1:

R1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

D    209.165.200.0/24 [90/20640000] via 10.1.1.2, 00:00:07, Serial0/0/1

10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

C    10.1.1.0 is directly connected, Serial0/0/1

R2:

R2#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

D    192.168.10.0/24 [90/20514560] via 10.1.1.1, 00:26:03, Serial0/0/1

209.165.200.0/27 is subnetted, 1 subnets

C       209.165.200.224 is directly connected, Loopback0

10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

C       10.1.1.0 is directly connected, Serial0/0/1

Tarea 4: Verificar la configuración

Ahora se debería poder hacer ping de R1 a R2. Una vez que se activen las interfaces, es posible que el PVC demore varios segundos en activarse. También se pueden ver las rutas EIGRP de cada router.

Paso 1: Hacer ping a R1 y R2.

Asegúrese de poder hacer ping al router R2 desde el router R1.

R1#ping 10.2.2.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/29/32 ms

R2#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/29/32 ms

Paso 2: Obtener información del PVC.

El comando show frame-relay pvc muestra información sobre todos los PVC configurados en el router. El resultado también incluye el DLCI asociado.

R1:

R1#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial0/0/1 (Frame Relay DTE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          1            0            0            0

Switched       0            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 102, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0/0/1

input pkts 5             output pkts 5            in bytes 520

out bytes 520            dropped pkts 0           in pkts dropped 0

out pkts dropped 0                out bytes dropped 0

in FECN pkts 0           in BECN pkts 0           out FECN pkts 0

out BECN pkts 0          in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 0         out bcast bytes 0

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

pvc create time 10:26:41, last time pvc status changed 00:01:04

R2:

R2#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial0/0/1 (Frame Relay DTE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          1            0            0            0

Switched       0            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 201, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0/0/1

input pkts 5             output pkts 5            in bytes 520

out bytes 520            dropped pkts 0           in pkts dropped 0

out pkts dropped 0                out bytes dropped 0

in FECN pkts 0           in BECN pkts 0           out FECN pkts 0

out BECN pkts 0          in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 0         out bcast bytes 0

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

pvc create time 10:25:31, last time pvc status changed 00:00:00

Switch FR:

FR-Switch#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial0/0/0 (Frame Relay DCE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          0            0            0            0

Switched       1            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 102, DLCI USAGE = SWITCHED, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0/0/0

input pkts 0             output pkts 0            in bytes 0

out bytes 0              dropped pkts 0           in pkts dropped 0

out pkts dropped 0                out bytes dropped 0

in FECN pkts 0           in BECN pkts 0           out FECN pkts 0

out BECN pkts 0          in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 0         out bcast bytes 0

30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

switched pkts 0

Detailed packet drop counters:

no out intf 0            out intf down 0          no out PVC 0

in PVC down 0            out PVC down 0           pkt too big 0

shaping Q full 0         pkt above DE 0           policing drop 0

pvc create time 10:28:31, last time pvc status changed 00:03:57

PVC Statistics for interface Serial0/0/1 (Frame Relay DCE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          0            0            0            0

Switched       1            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 201, DLCI USAGE = SWITCHED, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0/0/1

input pkts 0             output pkts 0            in bytes 0

out bytes 0              dropped pkts 0           in pkts dropped 0

out pkts dropped 0                out bytes dropped 0

in FECN pkts 0           in BECN pkts 0           out FECN pkts 0

out BECN pkts 0          in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 0         out bcast bytes 0

30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

switched pkts 0

Detailed packet drop counters:

no out intf 0            out intf down 0          no out PVC 0

in PVC down 0            out PVC down 0           pkt too big 0

shaping Q full 0         pkt above DE 0           policing drop 0

pvc create time 10:27:00, last time pvc status changed 00:04:03

Paso 3: Verificar las asignaciones Frame Relay.

El comando show frame-relay map muestra a los DLCI información sobre las asignaciones estáticas y dinámicas de direcciones de capa 3. Debido a que se desactivó el ARP inverso, sólo hay asignaciones estáticas.

R1:

R1#show frame-relay map

Serial0/0/1 (up): ip 10.1.1.2 dlci 102(0x66,0x1860), static,

CISCO, status defined, active

R2:

R2#show frame-relay map

Serial0/0/1 (up): ip 10.1.1.1 dlci 201(0xC9,0x3090), static,

CISCO, status defined, active

Switch FR:

El switch FR funciona como un dispositivo de capa 2, de modo que no es necesario asignar direcciones de capa 3 a los DLCI de capa 2.

Paso 4: Depurar la LMI Frame Relay.

¿Para qué sirve la LMI en una red Frame Relay? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

¿Cuáles son los tres tipos diferentes de LMI? 

_____________________________________________________________________________

¿En qué DLCI funciona la LMI? 

_____________________________________________________________________________

Ejecute el comando debug frame-relay lmi. El resultado proporciona información detallada sobre todos los datos de la LMI. Los mensajes de actividad se envían cada 10 segundos, de modo que es posible que sea necesario esperar para ver un resultado.

El resultado de la depuración muestra dos paquetes LMI: el primero saliente, el segundo entrante.

R1#debug frame-relay lmi

Frame Relay LMI debugging is on

Displaying all Frame Relay LMI data

R1#

*Aug 24 06:19:15.920: Serial0/0/1(out): StEnq, myseq 196, yourseen 195, DTE up

*Aug 24 06:19:15.920: datagramstart = 0xE73F24F4, datagramsize = 13

*Aug 24 06:19:15.920: FR encap = 0xFCF10309

*Aug 24 06:19:15.920: 00 75 01 01 00 03 02 C4 C3

*Aug 24 06:19:15.920:

*Aug 24 06:19:15.924: Serial0/0/1(in): Status, myseq 196, pak size 21

*Aug 24 06:19:15.924: RT IE 1, length 1, type 0

*Aug 24 06:19:15.924: KA IE 3, length 2, yourseq 196, myseq 196

*Aug 24 06:19:15.924: PVC IE 0x7 , length 0x6 , dlci 102, status 0x2 , bw 0

R1#undebug all

Port Statistics for unclassified packets is not turned on.

All possible debugging has been turned off

Observe que el resultado muestra un paquete LMI saliente con el número de secuencia 196. El último mensaje LMI recibido del switch FR tenía el número de secuencia 195.

*Aug 24 06:19:15.920: Serial0/0/1(out): StEnq, myseq 196, yourseen 195, DTE up

Esta línea indica un mensaje LMI entrante del switch FR a R1 con el número de secuencia 196.

*Aug 24 06:19:15.924: Serial0/0/1(in): Status, myseq 196, pak size 21

El switch FR envió esto como número de secuencia 196 (myseq) y el último mensaje LMI que recibió el switch FR desde R1 tenía el número de secuencia 196 (yourseq).

*Aug 24 06:19:15.924: KA IE 3, length 2, yourseq 196, myseq 196

DLCI 102 es el único DLCI en este enlace y actualmente está activo.

*Aug 24 06:19:15.924: PVC IE 0x7 , length 0x6 , dlci 102, status 0x2 , bw 0

Tarea 4: Resolución de problemas de Frame Relay

Existe una variedad de herramientas disponibles para la resolución de problemas de conectividad de Frame Relay. Para aprender acerca de la resolución de problemas, se interrumpirá la conexión Frame Relay establecida anteriormente y luego se restablecerá.

Paso 1: Eliminar la asignación de tramas de R1.

R1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

R1(config)#interface serial0/0/1

R1(config-if)#encapsulation frame-relay

R1(config-if)#no frame-relay map ip 10.1.1.2 102 broadcast

Ahora que se ha eliminado la sentencia de asignación de tramas de R1, intente hacer ping al router R1 desde el router R2. No se obtendrá ninguna respuesta.

R2#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

.....

Success rate is 0 percent (0/5)

Además, se deberían recibir mensajes de consola que notifican que la adyacencia EIGRP se activa y se desactiva.

R1(config-if)#*Sep  9 17:28:36.579: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 1: Neighbor 10.1.1.2 (Serial0/0/1) is down: Interface Goodbye received

R1(config-if)#*Sep  9 17:29:32.583: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 1: Neighbor 10.1.1.2 (Serial0/0/1) is up: new adjacency

R1(config-if)#*Sep  9 17:32:37.095: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 1: Neighbor 10.1.1.2 (Serial0/0/1) is down: retry limit exceeded

R2#*Sep  9 17:29:15.359: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 1: Neighbor 10.1.1.1 (Serial0/0/1) is down: holding time expired

Ejecute el comando debug ip icmp en R1:

R1#debug ip icmp

ICMP packet debugging is on

Ahora haga ping nuevamente a la interfaz serial de R1. En R1 aparece el siguiente mensaje de depuración:

R2#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

.....

Success rate is 0 percent (0/5)

R1#*Sep  9 17:42:13.415: ICMP: echo reply sent, src 10.1.1.1, dst 10.1.1.2

R1#*Sep  9 17:42:15.411: ICMP: echo reply sent, src 10.1.1.1, dst 10.1.1.2

R1#*Sep  9 17:42:17.411: ICMP: echo reply sent, src 10.1.1.1, dst 10.1.1.2

R1#*Sep  9 17:42:19.411: ICMP: echo reply sent, src 10.1.1.1, dst 10.1.1.2

R1#*Sep  9 17:42:21.411: ICMP: echo reply sent, src 10.1.1.1, dst 10.1.1.2

Tal como se muestra en este mensaje de depuración, el paquete ICMP de R2 alcanza a R1.

¿Por qué no se realizó correctamente el ping? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

La emisión del comando show frame-relay map devuelve una línea en blanco.

R1#show frame-relay map

R1#

Desactive la depuración mediante el comando undebug all y vuelva a aplicar el comando frame-relay map ip, pero sin usar la palabra clave broadcast.

R1#undebug all

Port Statistics for unclassified packets is not turned on.

All possible debugging has been turned off

R1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

R1(config)#interface serial0/0/1

R1(config-if)#encapsulation frame-relay

R1(config-if)#frame-relay map ip 10.1.1.2 102

R2#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 40/41/44 ms

Observe que a pesar de que los pings se realizan correctamente, la adyacencia EIGRP continúa activándose y desactivándose.

R1(config-if)#*Sep  9 17:47:58.375: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 1: Neighbor 10.1.1.2 (Serial0/0/1) is up: new adjacency

R1(config-if)#*Sep  9 17:51:02.887: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 1: Neighbor 10.1.1.2 (Serial0/0/1) is down: retry limit exceeded

R1(config-if)#*Sep  9 17:51:33.175: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 1: Neighbor 10.1.1.2 (Serial0/0/1) is up: new adjacency

R1(config-if)#*Sep  9 17:54:37.687: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 1: Neighbor 10.1.1.2 (Serial0/0/1) is down: retry limit exceeded

¿Por qué continúa activándose y desactivándose la adyacencia EIGRP? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Reemplace la sentencia de asignación Frame Relay y, esta vez, incluya la palabra clave broadcast. Verifique que se restablece toda la tabla de enrutamiento y que hay conectividad completa de extremo a extremo.

R1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

R1(config)#interface serial0/0/1

R1(config-if)#encapsulation frame-relay

R1(config-if)#frame-relay map ip 10.1.1.2 102 broadcast

R1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static  route  o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

209.165.200.0/27 is subnetted, 1 subnets

D    209.165.200.224 [90/20640000] via 10.1.1.2, 00:00:05, Serial0/0/1

10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

C    10.1.1.0 is directly connected, Serial0/0/1

Paso 2: Cambiar el tipo de encapsulación Frame Relay.

El software IOS de Cisco admite dos tipos de encapsulación Frame Relay: la encapsulación Cisco por defecto y la encapsulación IETF basada en estándares. Cambie la encapsulación Frame Relay en serial 0/0/1 de R2 a IETF.

R2(config-if)#encapsulation frame-relay ietf

Observe que la interfaz no deja de funcionar. Tal vez esto sea sorprendente. Los routers Cisco pueden interpretar correctamente las tramas Frame Relay que utilizan tanto la encapsulación Frame Relay por defecto de Cisco como la encapsulación Frame Relay estándar de IETF. Si la red está compuesta completamente de routers Cisco, entonces se puede utilizar tanto la encapsulación Frame Relay por defecto de Cisco como el estándar de IETF. Los routers Cisco comprenden ambos tipos de tramas entrantes. Sin embargo, si hay routers de distintos fabricantes que utilizan Frame Relay, se debe utilizar el estándar de IETF. El comando encapsulation frame-relay ietf obliga al router Cisco a encapsular las tramas salientes mediante el estándar de IETF. El router de otro fabricante puede comprender correctamente este estándar.

R2#show interface serial 0/0/1

Serial0/0/1 is up, line protocol is up

Hardware is GT96K Serial

Internet address is 10.1.1.2/30

MTU 1500 bytes, BW 128 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation FRAME-RELAY IETF, loopback not set

<output omitted>

FR-Switch#show int s0/0/0

Serial0/0/0 is up, line protocol is up

Hardware is GT96K Serial

MTU 1500 bytes, BW 128 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation FRAME-RELAY, loopback not set

Observe la diferencia de resultados entre los dos comandos show interface. Además, se debe tener en cuenta que la adyacencia EIGRP aún está activada. A pesar de que el switch FR y R2 utilizan distintos tipos de encapsulación, siguen pasando tráfico.

Cambie nuevamente el tipo de encapsulación al tipo por defecto:

R2(config-if)#encapsulation frame-relay

Paso 3: Cambiar el tipo de LMI.

En R2, cambie el tipo de LMI a ANSI.

R2#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

R2(config)#interface serial 0/0/1

R2(config-if)#encapsulation frame-relay

R2(config-if)#frame-relay lmi-type ansi

R2(config-if)#^Z

R2#copy run start

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

*Sep  9 18:41:08.351: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to down

*Sep  9 18:41:08.351: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 1: Neighbor 10.1.1.1 (Serial0/0/1) is down: interface down

R2#show interface serial 0/0/1

Serial0/0/1 is up, line protocol is down

R2#show frame-relay lmi

LMI Statistics for interface Serial0/0/1 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = ANSI

Invalid Unnumbered info 0             Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0              Invalid Msg Type 0

Invalid Status Message 0              Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0              Invalid Report IE Len 0

Invalid Report Request 0              Invalid Keep IE Len 0

Num Status Enq. Sent 1391             Num Status msgs Rcvd 1382

Num Update Status Rcvd 0              Num Status Timeouts 10

Last Full Status Req 00:00:27         Last Full Status Rcvd 00:00:27

Si se sigue ejecutando el comando show frame-relay lmi, se observará que las horas resaltadas se incrementan. Una vez transcurridos los 60 segundos, la interfaz cambiará su estado a Up Down (activado desactivado), ya que R2 y el switch FR han dejado de intercambiar mensajes de actividad u otro tipo de información acerca del estado de enlace.

Ejecute el comando debug frame-relay lmi. Observe que los paquetes LMI ya no aparecen en pares. Aunque se registran todos los mensajes LMI salientes, no se muestra ningún mensaje entrante. Esto se debe a que R2 espera una LMI de ANSI y el switch FR envía una LMI de Cisco.

R2#debug frame-relay lmi

*Aug 25 04:34:25.774: Serial0/0/1(out): StEnq, myseq 20, yourseen 0, DTE down

*Aug 25 04:34:25.774: datagramstart = 0xE73F2634, datagramsize = 14

*Aug 25 04:34:25.774: FR encap = 0x00010308

*Aug 25 04:34:25.774: 00 75 95 01 01 00 03 02 14 00

*Aug 25 04:34:25.774:

Deje la depuración activada y restablezca el tipo de LMI a Cisco en R2.

R2(config-if)#frame-relay lmi-type cisco

*Aug 25 04:42:45.774: Serial0/0/1(out): StEnq, myseq 2, yourseen 1, DTE down

*Aug 25 04:42:45.774: datagramstart = 0xE7000D54, datagramsize = 13

*Aug 25 04:42:45.774: FR encap = 0xFCF10309

*Aug 25 04:42:45.774: 00 75 01 01 01 03 02 02 01

*Aug 25 04:42:45.774:

*Aug 25 04:42:45.778: Serial0/0/1(in): Status, myseq 2, pak size 21

*Aug 25 04:42:45.778: RT IE 1, length 1, type 0

*Aug 25 04:42:45.778: KA IE 3, length 2, yourseq 2 , myseq 2

*Aug 25 04:42:45.778: PVC IE 0x7 , length 0x6 , dlci 201, status 0x2 , bw 0

*Aug 25 04:42:55.774: Serial0/0/1(out): StEnq, myseq 3, yourseen 2, DTE up

*Aug 25 04:42:55.774: datagramstart = 0xE7001614, datagramsize = 13

*Aug 25 04:42:55.774: FR encap = 0xFCF10309

*Aug 25 04:42:55.774: 00 75 01 01 01 03 02 03 02

*Aug 25 04:42:55.774:

*Aug 25 04:42:55.778: Serial0/0/1(in): Status, myseq 3, pak size 21

*Aug 25 04:42:55.778: RT IE 1, length 1, type 0

*Aug 25 04:42:55.778: KA IE 3, length 2, yourseq 1 , myseq 3

*Aug 25 04:42:55.778: PVC IE 0x7 , length 0x6 , dlci 201, status 0x2 , bw 0

*Aug 25 04:42:56.774: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to up

Como se puede observar, el número de secuencia de LMI se ha restablecido en 1 y R2 comenzó a comprender los mensajes LMI provenientes del switch FR. Después de que el switch FR y R2 intercambiaron correctamente los mensajes LMI, la interfaz cambió su estado a Up (activado).

Tarea 5: Configurar una subinterfaz Frame Relay

Frame Relay admite dos tipos de subinterfaces: punto a punto y punto a multipunto. Las subinterfaces punto a multipunto admiten topologías multiacceso sin broadcast. Por ejemplo, una topología hub-and-spoke usaría una subinterfaz punto a multipunto. En esta práctica de laboratorio, se creará una subinterfaz punto a punto.

Paso 1: En el switch FR, crear un nuevo PVC entre R1 y R2.

FR-Switch(config)#interface serial 0/0/0

FR-Switch(config-if)#frame-relay route 112 interface serial 0/0/1 212

FR-Switch(config-if)#interface serial 0/0/1

FR-Switch(config-if)#frame-relay route 212 interface serial 0/0/0 112

Paso 2: Crear y configurar una subinterfaz punto a punto en R1.

Cree la subinterfaz 112 como interfaz punto a punto. Para poder crear subinterfaces, primero se debe especificar la encapsulación Frame Relay en la interfaz física.

R1(config)#interface serial 0/0/1.112 point-to-point

R1(config-subif)#ip address 10.1.1.5 255.255.255.252

R1(config-subif)#frame-relay interface-dlci 112

Paso 3: Crear y configurar una subinterfaz punto a punto en R2.

R2(config)#interface serial 0/0/1.212 point-to-point

R2(config-subif)#ip address 10.1.1.6 255.255.255.252

R2(config-subif)#frame-relay interface-dlci 212

Paso 4: Verificar la conectividad.

Se debería poder hacer ping a través del nuevo PVC.

R1#ping 10.1.1.6

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.6, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/28/32 ms

R2#ping 10.1.1.5

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.5, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/28/32 ms

La configuración también se puede verificar mediante los comandos show frame-relay pvc y show frame-relay en la Tarea 4.

R1:

R1#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial0/0/1 (Frame Relay DTE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          2            0            0            0

Switched       0            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 102, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0/0/1

input pkts 319            output pkts 279          in bytes 20665

out bytes 16665          dropped pkts 0           in pkts dropped 0

out pkts dropped 0                out bytes dropped 0

in FECN pkts 0           in BECN pkts 0           out FECN pkts 0

out BECN pkts 0          in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 193       out bcast bytes 12352

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

pvc create time 04:43:35, last time pvc status changed 01:16:05

DLCI = 112, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0/0/1.112

input pkts 15            output pkts 211          in bytes 2600

out bytes 17624          dropped pkts 0           in pkts dropped 0

out pkts dropped 0                out bytes dropped 0

in FECN pkts 0           in BECN pkts 0           out FECN pkts 0

out BECN pkts 0          in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 200       out bcast bytes 16520

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

pvc create time 00:19:16, last time pvc status changed 00:18:56

R2:

R2#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial0/0/1 (Frame Relay DTE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          2            0            0            0

Switched       0            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 201, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0/0/1

input pkts 331            output pkts 374          in bytes 19928

out bytes 24098          dropped pkts 0           in pkts dropped 0

out pkts dropped 0                out bytes dropped 0

in FECN pkts 0           in BECN pkts 0           out FECN pkts 0

out BECN pkts 0          in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 331       out bcast bytes 21184

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

pvc create time 05:22:55, last time pvc status changed 01:16:36

DLCI = 212, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0/0/1.212

input pkts 217            output pkts 16          in bytes 18008

out bytes 2912          dropped pkts 0           in pkts dropped 0

out pkts dropped 0                out bytes dropped 0

in FECN pkts 0           in BECN pkts 0           out FECN pkts 0

out BECN pkts 0          in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 6       out bcast bytes 1872

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

pvc create time 00:19:37, last time pvc status changed 00:18:57

Switch FR:

FR-Switch#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial0/0/0 (Frame Relay DCE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          0            0            0            0

Switched       2            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 102, DLCI USAGE = SWITCHED, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0/0/0

input pkts 335            output pkts 376          in bytes 20184

out bytes 24226          dropped pkts 2           in pkts dropped 2

out pkts dropped 0                out bytes dropped 0

in FECN pkts 0           in BECN pkts 0           out FECN pkts 0

out BECN pkts 0          in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 0       out bcast bytes 0

30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

switched pkts 333

Detailed packet drop counters:

no out intf 0            out intf down 0          no out PVC 0

in PVC down 0            out PVC down 2           pkt too big 0

shaping Q full 0         pkt above DE 0           policing drop 0

pvc create time 05:23:43, last time pvc status changed 01:18:32

DLCI = 112, DLCI USAGE = SWITCHED, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0/0/0

input pkts 242            output pkts 18          in bytes 20104

out bytes 3536          dropped pkts 0           in pkts dropped 0

out pkts dropped 0                out bytes dropped 0

in FECN pkts 0           in BECN pkts 0           out FECN pkts 0

out BECN pkts 0          in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 0       out bcast bytes 0

30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

switched pkts 242

Detailed packet drop counters:

no out intf 0            out intf down 0          no out PVC 0

in PVC down 0            out PVC down 0           pkt too big 0

shaping Q full 0         pkt above DE 0           policing drop 0

pvc create time 00:21:41, last time pvc status changed 00:21:22

PVC Statistics for interface Serial0/0/1 (Frame Relay DCE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          0            0            0            0

Switched       2            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 201, DLCI USAGE = SWITCHED, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0/0/1

input pkts 376            output pkts 333          in bytes 24226

out bytes 20056          dropped pkts 0           in pkts dropped 0

out pkts dropped 0                out bytes dropped 0

in FECN pkts 0           in BECN pkts 0           out FECN pkts 0

out BECN pkts 0          in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 0       out bcast bytes 0

30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

switched pkts 376

Detailed packet drop counters:

no out intf 0            out intf down 0          no out PVC 0

in PVC down 0            out PVC down 0           pkt too big 0

shaping Q full 0         pkt above DE 0           policing drop 0

pvc create time 05:23:14, last time pvc status changed 01:39:39

DLCI = 212, DLCI USAGE = SWITCHED, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0/0/1

input pkts 18            output pkts 243          in bytes 3536

out bytes 20168          dropped pkts 0           in pkts dropped 0

out pkts dropped 0                out bytes dropped 0

in FECN pkts 0           in BECN pkts 0           out FECN pkts 0

out BECN pkts 0          in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 0       out bcast bytes 0

30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

switched pkts 18

Detailed packet drop counters:

no out intf 0            out intf down 0          no out PVC 0

in PVC down 0            out PVC down 0           pkt too big 0

shaping Q full 0         pkt above DE 0           policing drop 0

pvc create time 00:21:36, last time pvc status changed 00:21:20

R1:

R1#show frame-relay map

Serial0/0/1 (up): ip 10.1.1.2 dlci 102(0x66,0x1860), static,

broadcast,

CISCO, status defined, active

Serial0/0/1.112 (up): point-to-point dlci, dlci 112(0x70,0x1C00), broadcast

status defined, active

R2:

R2#show frame-relay map

Serial0/0/1 (up): ip 10.1.1.1 dlci 201(0xC9,0x3090), static,

broadcast,

CISCO, status defined, active

Serial0/0/1.212 (up): point-to-point dlci, dlci 212(0xD4,0x3440), broadcast

status defined, active

Switch FR:

FR-Switch#show frame-relay route

Input Intf      Input Dlci      Output Intf     Output Dlci     Status

Serial0/0/0     102             Serial0/0/1     201             active

Serial0/0/0     112             Serial0/0/1     212             active

Serial0/0/1     201             Serial0/0/0     102             active

Serial0/0/1     212             Serial0/0/0     112             active

Ahora depure la LMI Frame Relay.

R1#debug frame-relay lmi

*Aug 25 05:58:50.902: Serial0/0/1(out): StEnq, myseq 136, yourseen 135, DTE up

*Aug 25 05:58:50.902: datagramstart = 0xE7000354, datagramsize = 13

*Aug 25 05:58:50.902: FR encap = 0xFCF10309

*Aug 25 05:58:50.902: 00 75 01 01 00 03 02 88 87

*Aug 25 05:58:50.902:

*Aug 25 05:58:50.906: Serial0/0/1(in): Status, myseq 136, pak size 29

*Aug 25 05:58:50.906: RT IE 1, length 1, type 0

*Aug 25 05:58:50.906: KA IE 3, length 2, yourseq 136 , myseq 136

*Aug 25 05:58:50.906: PVC IE 0x7 , length 0x6 , dlci 102, status 0x2 , bw 0

*Aug 25 05:58:50.906: PVC IE 0x7 , length 0x6 , dlci 112, status 0x2 , bw 0

Observe que dos DLCI figuran en el mensaje LMI del switch FR a R1.

R2#debug frame-relay lmi

*Aug 25 06:08:35.774: Serial0/0/1(out):StEnq, myseq 7,yourseen 4,DTE up

*Aug 25 06:08:35.774: datagramstart = 0xE73F28B4, datagramsize = 13

*Aug 25 06:08:35.774: FR encap = 0xFCF10309

*Aug 25 06:08:35.774: 00 75 01 01 00 03 02 07 04

*Aug 25 06:08:35.774:

*Aug 25 06:08:35.778: Serial0/0/1(in): Status, myseq 7, pak size 29

*Aug 25 06:08:35.778: RT IE 1, length 1, type 0

*Aug 25 06:08:35.778: KA IE 3, length 2, yourseq 5 , myseq 7

*Aug 25 06:08:35.778: PVC IE 0x7,length 0x6, dlci 201, status 0x2, bw 0

*Aug 25 06:08:35.778: PVC IE 0x7,length 0x6, dlci 212, status 0x2, bw 0

Configuraciones finales

R1#show run

<output omitted>

!

hostname R1

enable secret class

no ip domain lookup

!

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

no shutdown

!

interface Serial0/0/1

ip address 10.1.1.1 255.255.255.252

encapsulation frame-relay

frame-relay map ip 10.1.1.2 102 broadcast

no frame-relay inverse-arp

no shutdown

!

interface Serial0/0/1.112 point-to-point

ip address 10.1.1.5 255.255.255.252

frame-relay interface-dlci 112

!

router eigrp 1

network 10.0.0.0

network 192.168.10.0

no auto-summary

!

!

banner motd ^CUnauthorized access prohibited, violators will be prosecuted to the full extent of the law.^C

!

line con 0

password cisco

logging synchronous

login

line aux 0

line vty 0 4

login

password cisco

!

end

R2#show run

<output omitted>

!

hostname R2

!

!

enable secret class

!

!

no ip domain lookup

!

!

interface Loopback0

ip address 209.165.200.225 255.255.255.224

!

!

interface Serial0/0/1

ip address 10.1.1.2 255.255.255.252

encapsulation frame-relay

clockrate 64000

frame-relay map ip 10.1.1.1 201 broadcast

no frame-relay inverse-arp

frame-relay lmi-type cisco

no shutdown

!

interface Serial0/0/1.212 point-to-point

ip address 10.1.1.6 255.255.255.252

frame-relay interface-dlci 212

!

router eigrp 1

network 10.0.0.0

network 209.165.200.224 0.0.0.31

no auto-summary

!

!

line con 0

password cisco

logging synchronous

login

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

end

FR-Switch#show run

<output omitted>

!

hostname FR-Switch

!

enable secret class

!

no ip domain lookup

frame-relay switching

!

!

!

!

interface Serial0/0/0

no ip address

encapsulation frame-relay

clockrate 64000

frame-relay intf-type dce

frame-relay route 102 interface Serial0/0/1 201

frame-relay route 112 interface Serial0/0/1 212

no shutdown

!

interface Serial0/0/1

no ip address

encapsulation frame-relay

frame-relay intf-type dce

frame-relay route 201 interface Serial0/0/0 102

frame-relay route 212 interface Serial0/0/0 112

no shutdown

!

!

line con 0

password cisco

login

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

end