# Práctica de laboratorio 5.5.3: Resolución de problemas de las listas de control de acceso

## Diagrama de topología

## Tabla de direccionamiento

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway por defecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | S0/0/0 | 10.1.0.1 | 255.255.255.0 |  |
|  | Fa0/1 | 10.1.1.254 | 255.255.255.0 |  |
| R2 | S0/0/0 | 10.1.0.2 | 255.255.255.0 |  |
|  | S0/0/1 | 10.3.0.5 | 255.255.255.0 |  |
|  | Lo 0 | 10.13.205.1 | 255.255.0.0 |  |
| R3 | S0/0/1 | 10.3.0.6 | 255.255.255.0 |  |
|  | Fa0/1 | 10.3.1.254 | 255.255.255.0 |  |
| PC 1 | NIC | 10.1.1.1 | 255.255.255.0 | 10.1.1.254 |
| PC 3 | NIC | 10.3.1.1 | 255.255.255.0 | 10.3.1.254 |

## Objetivos de aprendizaje

Para completar esta práctica de laboratorio:

- Cablear una red según el diagrama de topología

- Borrar la configuración de inicio y recargar un router al estado por defecto

- Cargar los routers con guiones

- Detectar y corregir errores de red

- Documentar la red corregida

## Escenario

El usuario trabaja para un proveedor de servicios regional que tiene clientes que recientemente experimentaron diversas infracciones de seguridad. Se implementaron algunas políticas de seguridad que no satisfacen las necesidades específicas de los clientes. Se le solicitó al departamento del usuario que analice la configuración, realice pruebas y cambie la configuración, según sea necesario, para establecer la seguridad de los routers de los clientes.

Asegúrese de que en las configuraciones finales se implementen las siguientes políticas de seguridad:

- Los clientes de R1 y R3 solicitan que sólo los equipos PC locales puedan acceder a las líneas VTY. Registre todos los intentos de acceso a las líneas VTY por parte de otros dispositivos.

- No debe permitirse que las redes conectadas directamente de R1 y R3 envíen ni reciban tráfico entre sí. Debe permitirse el acceso a todo el tráfico restante desde R1 y R3, y hacia éstos.

Debe utilizarse y aplicarse de manera entrante un mínimo de sentencias de ACL en las interfaces seriales de R2. OSPF se utiliza para distribuir la información de enrutamiento. Todas las contraseñas, excepto la contraseña secreta de enable, se establecen en cisco. La contraseña secreta de enable se establece en class.

Tarea 1: Cargar los routers con los guiones suministrados

Tarea 2: Buscar y corregir errores de red

Busque y corrija todos los errores de configuración. Documente los pasos realizados para la resolución de problemas de la red y anote cada error detectado.

Tarea 3: Documentar la red corregida

Ahora que se corrigieron todos los errores y se probó la conectividad en toda la red, debe documentarse la configuración final de cada dispositivo.

Tarea 4: Limpiar

Borre las configuraciones y recargue los routers. Desconecte y guarde los cables. Para los equipos PC host que normalmente se conectan a otras redes (tal como la LAN de la escuela o Internet), reconecte los cables correspondientes y restablezca las configuraciones TCP/IP.