# Práctica de laboratorio 7.4.1: Configuración básica de DHCP y NAT

## Diagrama de topología

## Tabla de direccionamiento

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | S0/0/0 | 10.1.1.1 | 255.255.255.252 |
|  | Fa0/0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 |
|  | Fa0/1 | 192.168.11.1 | 255.255.255.0 |
| R2 | S0/0/0 | 10.1.1.2 | 255.255.255.252 |
|  | S0/0/1 | 209.165.200.225 | 255.255.255.252 |
|  | Fa0/0 | 192.168.20.254 | 255.255.255.0 |
| ISP | S0/0/1 | 209.165.200.226 | 255.255.255.252 |

## Objetivos de aprendizaje

Al completar esta práctica de laboratorio, el usuario podrá:

- Preparar la red

- Realizar las configuraciones básicas del router

- Configurar un servidor de DHCP del IOS de Cisco

- Configurar el enrutamiento estático y por defecto

- Configurar NAT estática

- Configurar NAT dinámica con un conjunto de direcciones

- Configurar la sobrecarga de NAT

Escenario

En esta práctica de laboratorio, se configurarán los servicios IP de DHCP y NAT. Un router es el servidor de DHCP. El otro router envía solicitudes de DHCP al servidor. Además, se establecerán las configuraciones de NAT estática y dinámica, incluida la sobrecarga de NAT. Una vez finalizadas estas configuraciones, se verificará la conectividad entre las direcciones internas y externas.

Tarea 1: Preparar la red

Paso 1: Conectar una red que sea similar a la del diagrama de topología.

Se puede utilizar cualquier router del laboratorio, siempre y cuando éste disponga de las interfaces necesarias que se muestran en la topología.

Nota: Si se utilizan routers serie 1700, 2500 ó 2600, los resultados del router y las descripciones de la interfaz pueden ser diferentes. Es posible que en routers más antiguos algunos comandos sean diferentes o no existan.

Paso 2: Borrar todas las configuraciones de los routers.

Tarea 2: Realizar las configuraciones básicas del router

Configure los routers R1, R2 e ISP de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- Configure el nombre de host del dispositivo.

- Deshabilite la búsqueda DNS.

- Configure una contraseña de modo EXEC privilegiado.

- Configure un mensaje del día.

- Configure una contraseña para las conexiones de la consola.

- Configure una contraseña para las conexiones de vty.

- Configure direcciones IP en todos los routers. Los equipos PC reciben direccionamiento IP desde DHCP más adelante en la práctica de laboratorio.

- Habilite OSPF con el ID de proceso 1 en R1 y R2. No publique la red 209.165.200.224/27.

Nota: En lugar de conectar un servidor a R2, se puede configurar una interfaz loopback en R2 para usar la dirección IP 192.168.20.254/24. De este modo, no hace falta configurar la interfaz Fast Ethernet.

Tarea 3:  Configurar PC1 y PC2 para que reciban una dirección IP a través de DHCP

En un equipo PC de Windows, vaya a Inicio -> Panel de control -> Conexiones de red -> Conexión de área local. Haga clic con el botón derecho del mouse en Conexión de área local y seleccione Propiedades.

Desplácese hacia abajo y resalte Protocolo de Internet (TCP/IP).  Haga clic en el botón Propiedades.

Asegúrese de haber seleccionado la opción Obtener una dirección IP automáticamente.

Una vez que se haya hecho esto en PC1 y PC2, estos equipos estarán listos para recibir una dirección IP de un servidor de DHCP.

Tarea 4: Configurar un servidor de DHCP del IOS de Cisco

El software IOS de Cisco admite una configuración de servidor de DHCP denominada Easy IP. El objetivo de esta práctica de laboratorio es que los dispositivos en las redes 192.168.10.0/24 y 192.168.11.0/24 soliciten a R2 direcciones IP a través de DHCP.

Paso 1: Excluir las direcciones asignadas en forma estática.

El servidor de DHCP da por sentado que todas las direcciones IP en una subred de conjunto de direcciones DHCP están disponibles para la asignación a los clientes DHCP. Es necesario especificar las direcciones IP que el servidor de DHCP no debe asignar a los clientes. Estas direcciones IP generalmente son direcciones estáticas reservadas para la interfaz del router, la dirección IP para administración del switch, los servidores y la impresora de red local. El comando ip dhcp excluded-address impide que el router asigne direcciones IP dentro del rango configurado. Los siguientes comandos excluyen las primeras 10 direcciones IP de cada pool para las LAN conectadas a R1. Estas direcciones no se asignarán a ningún cliente DHCP.

R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10

R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.11.1 192.168.11.10

Paso 2: Configurar el pool.

Cree el pool de DHCP mediante el comando ip dhcp pool y asígnele el nombre R1Fa0.

R2(config)#ip dhcp pool R1Fa0

Especifique la subred que se utilizará al asignar las direcciones IP. Los pools de DHCP se asocian automáticamente con una interfaz según la sentencia de red. Ahora el router actúa como un servidor de DHCP, distribuyendo direcciones en la subred 192.168.10.0/24, comenzando con 192.168.10.1.

R2(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0

Configure el router por defecto y el servidor de nombre de dominio para la red. Los clientes reciben estas configuraciones a través del DHCP, junto con la dirección IP.

R2(dhcp-config)#dns-server 192.168.11.5

R2(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1

Nota: No hay un servidor DNS en 192.168.11.5. El comando se configura a modo de práctica únicamente.

Debido a que los dispositivos de la red 192.168.11.0/24 también solicitan direcciones a R2, debe crearse un pool por separado para atender a los dispositivos en esa red. Los comandos son similares a los que se muestran anteriormente:

R2(config)#ip dhcp pool R1Fa1

R2(dhcp-config)#network 192.168.11.0 255.255.255.0

R2(dhcp-config)#dns-server 192.168.11.5

R2(dhcp-config)#default-router 192.168.11.1

Paso 3: Probar el DHCP.

En PC1 y PC2, pruebe si cada equipo recibió una dirección IP automáticamente.  En cada equipo PC, vaya a Inicio -> Ejecutar -> cmd -> ipconfig

¿Cuál fue el resultado de la prueba? ____________________________________

¿Por qué se obtienen estos resultados? _________________________________________

Paso 4: Configurar una dirección de ayudante.

Los servicios de red tales como DHCP dependen de los broadcasts de Capa 2 para funcionar. Cuando los dispositivos que proporcionan estos servicios existen en una subred distinta de la de los clientes, no pueden recibir los paquetes de broadcast. Debido a que el servidor de DHCP y los clientes DHCP no se encuentran en la misma subred, configure R1 para que envíe broadcasts de DHCP a R2, que es el servidor de DHCP, mediante el comando de configuración de interfaz ip helper-address.

Observe que el comando ip helper-address debe configurarse en cada una de las interfaces involucradas.

R1(config)#interface fa0/0

R1(config-if)#ip helper-address 10.1.1.2

R1(config)#interface fa0/1

R1(config-if)#ip helper-address 10.1.1.2

Paso 5:  Liberar y renovar las direcciones IP de PC1 y PC2.

Si los equipos PC se utilizaron en otra práctica de laboratorio o se conectaron a Internet, quizá ya hayan obtenido información acerca de una dirección IP automáticamente de un servidor de DHCP diferente. Esta dirección IP se debe borrar mediante los comandos ipconfig /release e ipconfig /renew.

Paso 6: Verificar la configuración de DHCP.

La configuración del servidor de DHCP se puede verificar de diversas maneras. Ejecute el comando ipconfig en PC1 y PC2 para verificar que hayan recibido una dirección IP dinámicamente.  A continuación, se pueden ejecutar comandos en el router para obtener más información. El comando show ip dhcp binding proporciona información acerca de las direcciones de DHCP asignadas actualmente. Por ejemplo, el siguiente resultado muestra que la dirección IP 192.168.10.11 se asignó a la dirección MAC 3031.632e.3537.6563. El arrendamiento de IP vence el 14 de septiembre de 2007 a las 19:33 horas.

R1#show ip dhcp binding

Bindings from all pools not associated with VRF:

IP address        Client-ID/            Lease expiration        Type

Hardware address/

User name

192.168.10.11     0063.6973.636f.2d30.  Sep 14 2007 07:33 PM    Automatic

3031.632e.3537.6563.

2e30.3634.302d.566c.

31

El comando show ip dhcp pool muestra información acerca de todos los pools de DHCP configurados actualmente en el router. En este resultado, el pool R1Fa0 está configurado en R1. Se ha arrendado una dirección de este pool. El próximo cliente que solicite una dirección recibirá 192.168.10.12.

R2#show ip dhcp pool

Pool R1Fa0 :

Utilization mark (high/low)    : 100 / 0

Subnet size (first/next)       : 0 / 0

Total addresses                : 254

Leased addresses               : 1

Pending event                  : ninguno

1 subnet is currently in the pool :

Current index        IP address range                    Leased addresses

192.168.10.12        192.168.10.1     - 192.168.10.254    1

El comando debug ip dhcp server events puede resultar muy útil para la resolución de problemas de arrendamientos de DHCP con un servidor de DHCP del IOS de Cisco. A continuación se muestra el resultado de la depuración en R1 después de conectar un host. Observe que la parte resaltada muestra a DHCP otorgando al cliente una dirección de 192.168.10.12 y una máscara de subred de 255.255.255.0.

*Sep 13 21:04:18.072: DHCPD: Sending notification of DISCOVER:

*Sep 13 21:04:18.072:   DHCPD: htype 1 chaddr 001c.57ec.0640

*Sep 13 21:04:18.072:   DHCPD: remote id 020a0000c0a80b01010000000000

*Sep 13 21:04:18.072:   DHCPD: circuit id 00000000

*Sep 13 21:04:18.072: DHCPD: Seeing if there is an internally specified pool class:

*Sep 13 21:04:18.072:   DHCPD: htype 1 chaddr 001c.57ec.0640

*Sep 13 21:04:18.072:   DHCPD: remote id 020a0000c0a80b01010000000000

*Sep 13 21:04:18.072:   DHCPD: circuit id 00000000

*Sep 13 21:04:18.072: DHCPD: there is no address pool for 192.168.11.1.

*Sep 13 21:04:18.072: DHCPD: Sending notification of DISCOVER:

R1#

*Sep 13 21:04:18.072:   DHCPD: htype 1 chaddr 001c.57ec.0640

*Sep 13 21:04:18.072:   DHCPD: remote id 020a0000c0a80a01000000000000

*Sep 13 21:04:18.072:   DHCPD: circuit id 00000000

*Sep 13 21:04:18.072: DHCPD: Seeing if there is an internally specified pool class:

*Sep 13 21:04:18.072:   DHCPD: htype 1 chaddr 001c.57ec.0640

*Sep 13 21:04:18.072:   DHCPD: remote id 020a0000c0a80a01000000000000

*Sep 13 21:04:18.072:   DHCPD: circuit id 00000000

R1#

*Sep 13 21:04:20.072: DHCPD: Adding binding to radix tree (192.168.10.12)

*Sep 13 21:04:20.072: DHCPD: Adding binding to hash tree

*Sep 13 21:04:20.072: DHCPD: assigned IP address 192.168.10.12 to client 0063.6973.636f.2d30.3031.632e.3537.6563.2e30.3634.302d.566c.31.

*Sep 13 21:04:20.072: DHCPD: Sending notification of ASSIGNMENT:

*Sep 13 21:04:20.072:  DHCPD: address 192.168.10.12 mask 255.255.255.0

*Sep 13 21:04:20.072:   DHCPD: htype 1 chaddr 001c.57ec.0640

*Sep 13 21:04:20.072:   DHCPD: lease time remaining (secs) = 86400

*Sep 13 21:04:20.076: DHCPD: Sending notification of ASSIGNMENT:

*Sep 13 21:04:20.076:  DHCPD: address 192.168.10.12 mask 255.255.255.0

R1#

*Sep 13 21:04:20.076:   DHCPD: htype 1 chaddr 001c.57ec.0640

*Sep 13 21:04:20.076:   DHCPD: lease time remaining (secs) = 86400

Tarea 5: Configurar el enrutamiento estático y por defecto

ISP utiliza enrutamiento estático para llegar a todas las redes más allá de R2. Sin embargo, R2 traduce direcciones privadas a direcciones públicas antes de enviar tráfico al ISP. Por consiguiente, el ISP debe configurarse con las direcciones públicas que forman parte de la configuración de NAT en R2. Ingrese la siguiente ruta estática en ISP:

ISP(config)#ip route 209.165.200.240 255.255.255.240 serial 0/0/1

Esta ruta estática incluye todas las direcciones asignadas a R2 para uso público.

Configure una ruta por defecto en R2 y propáguela en OSPF.

R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.226

R2(config)#router ospf 1

R2(config-router)#default-information originate

Espere unos segundos hasta que R1 aprenda la ruta por defecto desde R2 y luego verifique la tabla de enrutamiento de R1. También puede borrar la tabla de enrutamiento con el comando clear ip route *. En la tabla de enrutamiento de R1 debería aparecer una ruta por defecto que apunte a R2. Desde R1, haga ping a la interfaz serial 0/0/1 en el ISP (209.165.200.226). Los pings deberían realizarse correctamente. Si los pings fallan, realice la resolución de problemas según corresponda.

Tarea 6: Configurar NAT estática

Paso 1: Asignar una dirección IP pública en forma estática a una dirección IP privada.

Los hosts externos más allá del ISP pueden acceder al servidor interno conectado a R2. Asigne la dirección IP pública 209.165.200.254 en forma estática como la dirección que NAT utilizará para asignar paquetes a la dirección IP privada del servidor interno en 192.168.20.254.

R2(config)#ip nat inside source static 192.168.20.254 209.165.200.254

Paso 2: Especificar las interfaces NAT internas y externas.

Antes de que NAT pueda funcionar, se deben especificar cuáles interfaces son internas y cuáles son externas.

R2(config)#interface serial 0/0/1

R2(config-if)#ip nat outside

R2(config-if)#interface fa0/0

R2(config-if)#ip nat inside

Nota: Si se utiliza un servidor interno simulado, se debe asignar el comando ip nat inside a la interfaz loopback.

Paso 3: Verificar la configuración de NAT estática.

Desde el ISP, haga ping a la dirección IP pública 209.165.200.254.

Tarea 7: Configurar NAT dinámica con un conjunto de direcciones

Mientras que NAT estática proporciona una asignación permanente entre una dirección interna y una dirección pública específica, NAT dinámica asigna direcciones IP privadas a direcciones públicas. Estas direcciones IP públicas provienen de un pool de NAT.

Paso 1: Definir un conjunto de direcciones globales.

Cree un conjunto de direcciones a las que se puedan traducir las direcciones de origen coincidentes. El siguiente comando crea un pool denominado MY-NAT-POOL, que establece las direcciones globales disponibles para la traducción de las direcciones internas coincidentes a una dirección IP en el rango 209.165.200.241–209.165.200.246.

R2(config)#ip nat pool MY-NAT-POOL 209.165.200.241 209.165.200.246 netmask 255.255.255.248

Paso 2: Crear una lista de control de acceso ampliada para identificar las direcciones internas que se traducen.

R2(config)#ip access-list extended NAT

R2(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any

R2(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.11.0 0.0.0.255 any

Paso 3: Establecer la traducción dinámica de origen al crear un enlace entre el pool y la lista de control de acceso.

Un router puede tener más de un pool de NAT y más de una ACL. El siguiente comando le indica al router el conjunto de direcciones que debe usar para traducir hosts permitidos según la ACL.

R2(config)#ip nat inside source list NAT pool MY-NAT-POOL

Paso 4: Especificar las interfaces NAT internas y externas.

Ya se han especificado las interfaces internas y externas de la configuración de NAT estática. Ahora se debe agregar la interfaz serial conectada a R1 como interfaz interna.

R2(config)#interface serial 0/0/0

R2(config-if)#ip nat inside

Paso 5: Verificar la configuración.

Haga ping al ISP desde PC1 o la interfaz Fast Ethernet en R1 mediante un ping ampliado. Luego utilice los comandos show ip nat translations y show ip nat statistics en R2 para verificar NAT.

R2#show ip nat translations

Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global

icmp 209.165.200.241:4 192.168.10.1:4     209.165.200.226:4  209.165.200.226:4

--- 209.165.200.241    192.168.10.1       ---                ---

--- 209.165.200.254    192.168.20.254     ---                ---

R2#show ip nat statistics

Total active translations: 2 (1 static, 1 dynamic; 0 extended)

Outside interfaces:

Serial0/0/1

Inside interfaces:

Serial0/0/0, Loopback0

Hits: 23  Misses: 3

CEF Translated packets: 18, CEF Punted packets: 0

Expired translations: 3

Dynamic mappings:

-- Inside Source

[Id: 1] access-list NAT pool MY-NAT-POOL refcount 1

pool MY-NAT-POOL: netmask 255.255.255.248

start 209.165.200.241 end 209.165.200.246

type generic, total addresses 6, allocated 1 (16%), misses 0

Queued Packets: 0

Para realizar la resolución de problemas relacionados con NAT, puede utilizar el comando debug ip nat. Active la depuración de NAT y repita el ping desde PC1.

R2#debug ip nat

IP NAT debugging is on

R2#

*Sep 13 21:15:02.215: NAT*: s=192.168.10.11->209.165.200.241, d=209.165.200.226 [25]

*Sep 13 21:15:02.231: NAT*: s=209.165.200.226, d=209.165.200.241->192.168.10.11 [25]

*Sep 13 21:15:02.247: NAT*: s=192.168.10.11->209.165.200.241, d=209.165.200.226 [26]

*Sep 13 21:15:02.263: NAT*: s=209.165.200.226, d=209.165.200.241->192.168.10.11 [26]

*Sep 13 21:15:02.275: NAT*: s=192.168.10.11->209.165.200.241, d=209.165.200.226 [27]

*Sep 13 21:15:02.291: NAT*: s=209.165.200.226, d=209.165.200.241->192.168.10.11 [27]

*Sep 13 21:15:02.307: NAT*: s=192.168.10.11->209.165.200.241, d=209.165.200.226 [28]

*Sep 13 21:15:02.323: NAT*: s=209.165.200.226, d=209.165.200.241->192.168.10.11 [28]

*Sep 13 21:15:02.335: NAT*: s=192.168.10.11->209.165.200.241, d=209.165.200.226 [29]

*Sep 13 21:15:02.351: NAT*: s=209.165.200.226, d=209.165.200.241->192.168.10.11 [29]

R2#

Tarea 8: Configurar la sobrecarga de NAT

En el ejemplo anterior, ¿qué sucedería si se necesitara más de las seis direcciones IP públicas que permite el pool?

__________________________________________________________________________________

Al hacer un seguimiento de los números de puerto, la sobrecarga de NAT permite a varios usuarios internos volver a usar una dirección IP pública.

En esta tarea, se eliminará el pool y la sentencia de asignación configurada en la tarea anterior. A continuación, se configurará la sobrecarga de NAT en R2 de manera que todas las direcciones IP internas se traduzcan a la dirección S0/0/1 de R2 cuando se conecten a un dispositivo externo.

Paso 1: Eliminar el pool de NAT y la sentencia de asignación.

Use los siguientes comandos para eliminar el pool de NAT y la asignación a la ACL de NAT.

R2(config)#no ip nat inside source list NAT pool MY-NAT-POOL

R2(config)#no ip nat pool MY-NAT-POOL 209.165.200.241 209.165.200.246 netmask 255.255.255.248

Si recibe el siguiente mensaje, borre las traducciones NAT.

%Pool MY-NAT-POOL in use, cannot destroy

R2#clear ip nat translation *

Paso 2: Configurar PAT en R2 mediante la dirección IP pública de la interfaz serial 0/0/1.

La configuración es similar a NAT dinámica, excepto que en lugar de un conjunto de direcciones, se utiliza la palabra clave interface para identificar la dirección IP externa. Por lo tanto, no se define ningún pool de NAT. La palabra clave overload permite agregar el número de puerto a la traducción.

Debido a que ya se configuró una ACL para identificar las direcciones IP internas que deben traducirse y qué interfaces son internas y externas, sólo se debe configurar lo siguiente:

R2(config)#ip nat inside source list NAT interface S0/0/1 overload

Paso 3: Verificar la configuración.

Haga ping al ISP desde PC1 o la interfaz Fast Ethernet en R1 mediante un ping ampliado. Luego utilice los comandos show ip nat translations y show ip nat statistics en R2 para verificar NAT.

R2#show ip nat translations

Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global

icmp 209.165.200.225:6 192.168.10.11:6    209.165.200.226:6  209.165.200.226:6

--- 209.165.200.254    192.168.20.254     ---                ---

R2#show ip nat statistics

Total active translations: 2 (1 static, 1 dynamic; 1 extended)

Outside interfaces:

Serial0/0/1

Inside interfaces:

Serial0/0/0, Loopback0

Hits: 48  Misses: 6

CEF Translated packets: 46, CEF Punted packets: 0

Expired translations: 5

Dynamic mappings:

-- Inside Source

[Id: 2] access-list NAT interface Serial0/0/1 refcount 1

Queued Packets: 0

Nota: En la tarea anterior, se podría haber agregado la palabra clave overload al comando ip nat inside source list NAT pool MY-NAT-POOL para permitir más de seis usuarios simultáneos.

Tarea 9: Documentar la red

En cada router, ejecute el comando show run y capture las configuraciones.

R1#show run

<output omitted>

!

hostname R1

!

enable secret class

!

no ip domain lookup

!

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

ip helper-address 10.1.1.2

no shutdown

!

interface FastEthernet0/1

ip address 192.168.11.1 255.255.255.0

ip helper-address 10.1.1.2

no shutdown

!

interface Serial0/0/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.252

clock rate 125000

!

interface Serial0/0/1

no ip address

shutdown

!

router ospf 1

network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0

network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.11.0 0.0.0.255 area 0

!

!

banner motd ^C

***********************************

!!!AUTHORIZED ACCESS ONLY!!!

***********************************

^C

!

line con 0

exec-timeout 0 0

password cisco

logging synchronous

login

line aux 0

exec-timeout 0 0

password cisco

logging synchronous

login

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password cisco

logging synchronous

login

!

end

R2#show run

!

hostname R2

!

!

enable secret class

!

no ip dhcp use vrf connected

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10

ip dhcp excluded-address 192.168.11.1 192.168.11.10

!

ip dhcp pool R1Fa0

network 192.168.10.0 255.255.255.0

default-router 192.168.10.1

dns-server 192.168.11.5

!

ip dhcp pool R1Fa1

network 192.168.11.0 255.255.255.0

dns-server 192.168.11.5

default-router 192.168.11.1

!

no ip domain lookup

!

interface Loopback0

ip address 192.168.20.254 255.255.255.0

ip nat inside

ip virtual-reassembly

!

!

!

interface Serial0/0/0

ip address 10.1.1.2 255.255.255.252

ip nat inside

ip virtual-reassembly

!

interface Serial0/0/1

ip address 209.165.200.225 255.255.255.252

ip nat outside

ip virtual-reassembly

clock rate 125000

!

router ospf 1

network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0

network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0

default-information originate

!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.226

!

!

no ip http server

no ip http secure-server

ip nat inside source list NAT interface Serial0/0/1 overload

ip nat inside source static 192.168.20.254 209.165.200.254

!

ip access-list extended NAT

permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any

permit ip 192.168.11.0 0.0.0.255 any

!

!

banner motd ^C

***********************************

!!!AUTHORIZED ACCESS ONLY!!!

***********************************

^C

!

line con 0

exec-timeout 0 0

password cisco

logging synchronous

login

line aux 0

exec-timeout 0 0

password cisco

logging synchronous

login

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password cisco

logging synchronous

login

!

end

ISP#show run

<output omitted>

!

hostname ISP

!

enable secret class

!

no ip domain lookup

!

interface Serial0/0/1

ip address 209.165.200.226 255.255.255.252

no shutdown

!

!

ip route 209.165.200.240 255.255.255.240 Serial0/0/1

!

banner motd ^C

***********************************

!!!AUTHORIZED ACCESS ONLY!!!

***********************************

^C

!

line con 0

exec-timeout 0 0

password cisco

logging synchronous

login

line aux 0

exec-timeout 0 0

password cisco

logging synchronous

login

line vty 0 4

password cisco

logging synchronous

login

!

end

Tarea 10: Limpiar

Borre las configuraciones y recargue los routers. Desconecte y guarde los cables. Para los equipos PC host que normalmente se conectan a otras redes (tal como la LAN de la escuela o Internet), reconecte los cables correspondientes y restablezca las configuraciones TCP/IP.