# Práctica de laboratorio 4.6.1: Configuración básica de seguridad

## Diagrama de topología

## Tabla de direccionamiento

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway por defecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Fa0/1 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | N/C |
|  | S0/0/0 | 10.1.1.1 | 255.255.255.252 | N/C |
| R2 | Fa0/1 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | N/C |
|  | S0/0/0 | 10.1.1.2 | 255.255.255.252 | N/C |
|  | S0/0/1 | 10.2.2.1 | 255.255.255.252 | N/C |
|  | Lo0 | 209.165.200.225 | 255.255.255.224 | N/C |
| R3 | Fa0/1 | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 | N/C |
|  | S0/0/1 | 10.2.2.2 | 255.255.255.252 | N/C |
| S1 | VLAN10 | 192.168.10.2 | 255.255.255.0 | N/C |
| S3 | VLAN20 | 192.168.30.2 | 255.255.255.0 | N/C |
| PC1 | NIC | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC3 | NIC | 192.168.30.10 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |
| Servidor TFTP | NIC | 192.168.20.254 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |

## Objetivos de aprendizaje

Al completar esta práctica de laboratorio, el usuario podrá:

- Cablear una red según el diagrama de topología

- Borrar la configuración de inicio y recargar un router al estado por defecto

- Realizar tareas de configuración básicas en un router

- Configurar la seguridad básica de router

- Deshabilitar las interfases y los servicios de Cisco que no se utilicen

- Proteger las redes empresariales de ataques básicos internos y externos

- Comprender y administrar los archivos de configuración IOS de Cisco y el sistema de archivos Cisco

- Establecer y utilizar el SDM (Security Device Manager) de Cisco y el SDM Express para configurar la seguridad básica de router

- Configurar las VLAN en los switches

## Escenario

En esta práctica de laboratorio, se aprenderá a configurar la seguridad básica de red mediante la red que se muestra en el diagrama de topología. Se aprenderá a configurar la seguridad del router de tres maneras diferentes: mediante la CLI, la función de seguridad automática y SDM de Cisco. Además, se aprenderá a administrar el software IOS de Cisco.

Tarea 1: Preparar la red

Paso 1: Conectar una red que sea similar a la del diagrama de topología.

Se puede utilizar cualquier router del laboratorio, siempre y cuando éste disponga de las interfaces necesarias que se muestran en la topología.

Nota: Esta práctica de laboratorio se desarrolló y probó mediante routers 1841. Si se utilizan routers serie 1700, 2500 ó 2600, los resultados y las descripciones del router pueden ser diferentes.

Paso 2: Borrar todas las configuraciones de los routers.

Tarea 2: Realizar las configuraciones básicas del router

Paso 1: Configurar los routers.

Configure los routers R1, R2 y R3 de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- Configure el nombre de host del router según el diagrama de topología.

- Deshabilite la búsqueda DNS.

- Configure un mensaje del día.

- Configure las direcciones IP de R1, R2 y R3.

- Habilite RIP versión 2 en todos los routers para todas las redes.

- Cree una interfaz loopback en R2 para simular la conexión a Internet.

- Configure un servidor TFTP en R2.  Si necesita descargar el software del servidor TFTP, una opción es:  http://tftpd32.jounin.net/

Paso 2: Configurar las interfaces Ethernet.

Configure las interfaces Ethernet de PC1, PC3 y el servidor TFTP con las direcciones IP y las gateways por defecto de la tabla de direccionamiento que se encuentra al comienzo de esta práctica de laboratorio.

Paso 3: Probar la configuración de los equipos PC al hacer ping a la gateway por defecto desde cada PC y el servidor TFTP.

Tarea 3: Proteger al router del acceso no autorizado

Paso 1: Configurar contraseñas seguras y autenticación AAA.

Utilice una base de datos local en R1 para configurar contraseñas seguras. Utilice ciscoccna para todas las contraseñas en esta práctica de laboratorio.

R1(config)#enable secret ciscoccna

¿Cómo ayuda la configuración de una contraseña secreta de enable a proteger un router para que no se vea afectado por un ataque?

El comando username crea un nombre de usuario y una contraseña que se almacenan localmente en el router. El nivel privilegiado por defecto del usuario es 0 (la menor cantidad de acceso). Se puede cambiar el nivel de acceso de un usuario al agregar la palabra clave privilege 0-15 antes de la palabra clave password.

R1(config)#username ccna password ciscoccna

El comando aaa habilita la AAA (autenticación, autorización y contabilidad) globalmente en el router. Esto se utiliza para conectarse al router.

R1(config)#aaa new-model

Puede crear una lista de autenticación a la que pueda accederse cuando alguien intenta iniciar sesión en el dispositivo después de aplicarla a las líneas vty y líneas de consola. La palabra clave local indica que la base de datos del usuario se encuentra almacenada en forma local en el router.

R1(config)#aaa authentication login LOCAL_AUTH local

Los siguientes comandos le indican al router que los usuarios que intentan conectarse al router deben autenticarse mediante la lista recién creada.

R1(config)#line console 0

R1(config-lin)#login authentication LOCAL_AUTH

R1(config-lin)#line vty 0 4

R1(config-lin)#login authentication LOCAL_AUTH

¿Qué elemento no seguro observa en la siguiente sección de la configuración en ejecución?:

R1#show run

<output omitted>

!

enable secret 5 $1$.DB7$DunHvguQH0EvLqzQCqzfr1

!

aaa new-model

!

aaa authentication login LOCAL_AUTH local

!

username ccna password 0 ciscoccna

!

<output omitted>

!

banner motd ^CUnauthorized access strictly prohibited, violators will be prosecuted to the full extent of the law^C

!

line con 0

logging synchronous

login authentication LOCAL_AUTH

line aux 0

line vty 0 4

login authentication LOCAL_AUTH

!

Para aplicar encriptación simple a las contraseñas, ingrese el siguiente comando en el modo de configuración global:

R1(config)#service password-encryption

Verifique esto con el comando show run.

R1#show run

service password-encryption

!

enable secret 5 $1$.DB7$DunHvguQH0EvLqzQCqzfr1

!

aaa new-model

!

aaa authentication login LOCAL_AUTH local

!

username ccna password 7 0822455D0A1606141C0A

<output omitted>

!

banner motd ^CCUnauthorized access strictly prohibited, violators will be prosecuted to the full extent of the law^C

!

line con 0

logging synchronous

login authentication LOCAL_AUTH

line aux 0

line vty 0 4

login authentication LOCAL_AUTH

!

Paso 2: Establecer la seguridad de las líneas de consola y las líneas VTY.

Puede hacer que el router desconecte una línea que ha estado inactiva durante un determinado período de tiempo. Si un ingeniero de red estaba conectado a un dispositivo de red y tuvo que ausentarse repentinamente, este comando desconecta al usuario automáticamente después de un determinado período de tiempo. Los siguientes comandos hacen que la línea se desconecte después de 5 minutos.

R1(config)#line console 0

R1(config-lin)#exec-timeout 5 0

R1(config-lin)#line vty 0 4

R1(config-lin)#exec-timeout 5 0

El siguiente comando dificulta los intentos de conexión de fuerza bruta. El router bloquea los intentos de conexión durante 5 minutos si una persona intenta sin éxito conectarse 5 veces en 2 minutos. Esto se configura en un valor bajo específicamente a los fines de esta práctica de laboratorio. Otra medida es el registro de estos eventos cada vez que suceden.

R1(config)#login block-for 300 attempt 2 within 120

R1(config)#security authentication failure rate 5 log

Para verificar esto, intente conectarse a R1 desde R2 a través de Telnet con un nombre de usuario y una contraseña incorrectos.

En R2:

R2#telnet 10.1.1.1

Trying 10.1.1.1 ... Open

Unauthorized access strictly prohibited, violators will be prosecuted to the full extent of the law

User Access Verification

Username: cisco

Password:

% Authentication failed

User Access Verification

Username: cisco

Password:

% Authentication failed

[Connection to 10.1.1.1 closed by foreign host]

R2#telnet 10.1.1.1

Trying 10.1.1.1 ...

% Connection refused by remote host

En R1:

*Sep 10 12:40:11.211: %SEC_LOGIN-5-QUIET_MODE_OFF: Quiet Mode is OFF, because block period timed out at 12:40:11 UTC Mon Sep 10 2007

Tarea 4: Establecer la seguridad de acceso a la red

Paso 1: Impedir la propagación de la actualización del enrutamiento RIP.

¿Quién puede recibir actualizaciones RIP en un segmento de red en el que RIP está habilitado? ¿Es ésta la configuración preferida?

El comando passive-interface impide que los routers envíen actualizaciones de enrutamiento a todas las interfaces, excepto a aquellas que se configuraron para participar en las actualizaciones de enrutamiento. Este comando se ejecuta como parte de la configuración RIP.

El primer comando coloca todas las interfaces en modo pasivo (la interfaz sólo recibe actualizaciones RIP). El segundo comando hace que determinadas interfaces regresen del modo pasivo al modo activo (mediante el envío y la recepción de actualizaciones RIP).

R1

R1(config)#router rip

R1(config-router)#passive-interface default

R1(config-router)#no passive-interface s0/0/0

R2

R2(config)#router rip

R2(config-router)#passive-interface default

R2(config-router)#no passive-interface s0/0/0

R2(config-router)#no passive-interface s0/0/1

R3

R3(config)#router rip

R3(config-router)#passive-interface default

R3(config-router)#no passive-interface s0/0/1

Paso 2: Impedir la recepción no autorizada de actualizaciones RIP.

El primer paso en la seguridad de RIP es impedir las actualizaciones RIP innecesarias hacia toda la red. El próximo paso es proteger las actualizaciones RIP con contraseñas. Para ello, primero se debe configurar la clave que se utilizará.

R1(config)#key chain RIP_KEY

R1(config-keychain)#key 1

R1(config-keychain-key)#key-string cisco

Esto debe agregarse a cada router que recibirá actualizaciones RIP.

R2(config)#key chain RIP_KEY

R2(config-keychain)#key 1

R2(config-keychain-key)#key-string cisco

R3(config)#key chain RIP_KEY

R3(config-keychain)#key 1

R3(config-keychain-key)#key-string cisco

Para utilizar la clave, debe configurarse cada interfaz que participe en las actualizaciones RIP. Éstas son las mismas interfaces que se habilitaron anteriormente mediante el comando no passive-interface.

R1

R1(config)#int s0/0/0

R1(config-if)#ip rip authentication mode md5

R1(config-if)#ip rip authentication key-chain RIP_KEY

En este punto, R1 no recibe más actualizaciones RIP desde R2, ya que R2 todavía no se configuró para utilizar una clave para las actualizaciones de enrutamiento. Puede visualizar esto en R1 mediante el comando show ip route y al confirmar que no aparezca ninguna ruta de R2 en la tabla de enrutamiento.

Borre las rutas IP con el comando clear ip route * o espere que se agote el tiempo de espera de las rutas.

R1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, *- candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 1 subnets, 1 masks

C       10.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0

C    192.168.10.0 is directly connected, Serial0/0/0

Configure R2 y R3 para que utilicen autenticación de enrutamiento. Recuerde que se debe configurar cada una de las interfaces activas.

R2

R2(config)#int s0/0/0

R2(config-if)#ip rip authentication mode md5

R2(config-if)#ip rip authentication key-chain RIP_KEY

R2(config)#int s0/0/1

R2(config-if)#ip rip authentication mode md5

R2(config-if)#ip rip authentication key-chain RIP_KEY

R3

R3(config)#int s0/0/1

R3(config-if)#ip rip authentication mode md5

R3(config-if)#ip rip authentication key-chain RIP_KEY

Paso 3: Verificar que el enrutamiento RIP sigue funcionando.

Después de haber configurado los tres routers para que utilicen autenticación de enrutamiento, las tablas de enrutamiento deben volver a cargarse con todas las rutas RIP. R1 ahora debe tener todas las rutas a través de RIP. Confirme esto con el comando show ip route.

R1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, *-candidate default, U-per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    192.168.30.0/24 [120/2] via 10.1.1.2, 00:00:16, Serial0/0/0

C    192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1

R    192.168.20.0/24 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:13, Serial0/0/0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 1 masks

R       10.2.2.0/24 [120/1] via 10.1.0.2, 00:00:16, Serial0/0/0

C       10.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0

Tarea 5: Registrar la actividad con SNMP (Protocolo simple de administración de red)

Paso 1: Configurar el registro de SNMP en el servidor syslog.

El registro de SNMP puede ser de utilidad para controlar la actividad de red. La información capturada puede enviarse a un servidor syslog en la red, donde dicha información podrá analizarse y archivarse. Se debe tener cuidado al configurar el registro (syslog) en el router. A la hora de elegir el host de registro designado, se debe recordar que el host de registro debe estar conectado a una red confiable o protegida, o a una interfaz de router aislada y dedicada.

En esta práctica de laboratorio, se configurará PC1 como el servidor syslog para R1. Utilice el comando logging para seleccionar la dirección IP del dispositivo al que se enviarán los mensajes SNMP. En este ejemplo, se utiliza la dirección IP de PC1.

R1(config)#logging 192.168.10.10

Nota: PC1 debe tener software de syslog instalado y en ejecución para poder ver los mensajes syslog.

En el próximo paso, se definirá el nivel de gravedad para los mensajes que se enviarán al servidor syslog.

Paso 2: Configurar el nivel de gravedad de SNMP.

El nivel de los mensajes SNMP puede ajustarse para permitir al administrador determinar qué tipos de mensajes se enviarán al dispositivo syslog. Los routers admiten distintos niveles de registro. Los ocho niveles abarcan desde 0 (emergencia), que indica que el sistema es inestable, hasta 7 (depuración), que envía mensajes que incluyen información del router. Para configurar los niveles de gravedad, se utiliza la palabra clave asociada con cada nivel, tal como se muestra en la tabla.

| Nivel de gravedad | Palabra clave | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 0 | emergencias | Sistema no utilizable |
| 1 | alertas | Se requiere acción inmediata |
| 2 | crítico | Condiciones críticas |
| 3 | errores | Condiciones de error |
| 4 | advertencias | Condiciones de advertencia |
| 5 | notificaciones | Condición normal pero significativa |
| 6 | información | Mensajes informativos |
| 7 | depuración | Mensajes de depuración |

El comando logging trap establece el nivel de gravedad.  El nivel de gravedad incluye el nivel especificado y cualquier otro nivel por debajo de éste (en cuanto a gravedad). Establezca R1 en el nivel 4 para capturar mensajes con niveles de gravedad 4, 5, 6 y 7.

R1(config)#logging trap warnings

¿Cuál es el riesgo de establecer el nivel de gravedad en un nivel demasiado alto o demasiado bajo?

Nota: Si instaló el software de syslog en PC1, genere y observe el software de syslog para detectar mensajes.

Tarea 6: Deshabilitar los servicios de red de Cisco que no se utilizan

Paso 1: Deshabilitar las interfaces que no se utilizan.

¿Por qué se deberían deshabilitar las interfaces que no se utilizan en los dispositivos de red?

En el diagrama de topología, se puede observar que R1 sólo debería utilizar la interfaz S0/0/0 y Fa0/1. Todas las demás interfaces de R1 deben desactivarse administrativamente mediante el comando de configuración de interfaz shutdown.

R1(config)#interface fastethernet0/0

R1(config-if)#shutdown

R1(config-if)# interface s0/0/1

R1(config-if)#shutdown

*Sep 10 13:40:24.887: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to administratively down

*Sep 10 13:40:25.887: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to down

Para verificar que el R1 tenga desconectadas todas las interfaces inactivas, utilice el comando show ip interface brief. Las interfaces desactivadas manualmente se indican como "administratively down".

R1#sh ip interface brief

Interface           IP-Address      OK? Method Status                Protocol

FastEthernet0/0     unassigned      YES unset  administratively down down

FastEthernet0/1     192.168.10.1    YES manual up                    up

Serial0/0/0         10.1.0.1        YES manual up                    up

Serial0/0/1         unassigned      YES unset  administratively down down

Paso 2: Deshabilitar los servicios globales que no se utilizan.

La mayoría de las redes modernas no necesitan muchos servicios. Si se deja habilitados los servicios que no se utilizan, se dejarán los puertos abiertos que podrán utilizarse para poner en riesgo la red. Deshabilite cada uno de estos servicios de R1.

R1(config)#no service pad

R1(config)#no service finger

R1(config)#no service udp-small-server

R1(config)#no service tcp-small-server

R1(config)#no ip bootp server

R1(config)#no ip http server

R1(config)#no ip finger

R1(config)#no ip source-route

R1(config)#no ip gratuitous-arps

R1(config)#no cdp run

Paso 3: Desactivar los servicios de interfaz que no se utilizan.

Estos comandos se ingresan en el nivel de interfaz y deberían aplicarse a cada una de las interfaces del R1.

R1(config-if)#no ip redirects

R1(config-if)#no ip proxy-arp

R1(config-if)#no ip unreachables

R1(config-if)#no ip directed-broadcast

R1(config-if)#no ip mask-reply

R1(config-if)#no mop enabled

¿Qué tipo de ataque mitiga la desactivación de redireccionamientos IP, IP inalcanzables y broadcasts dirigidos a IP?

Paso 4: Utilizar AutoSecure para establecer la seguridad de un router Cisco.

Mediante la utilización de un solo comando en el modo CLI, la función AutoSecure permite deshabilitar servicios IP comunes que pueden explotarse para ataques de red y habilitar los servicios y las funciones IP que pueden ayudar a defender una red en riesgo de ataque. AutoSecure simplifica la configuración de seguridad de un router y refuerza la configuración del router.

Mediante función AutoSecure, se pueden aplicar a un router las mismas características de seguridad recién aplicadas (excepto la seguridad de RIP) de manera mucho más rápida. Debido a que ya se estableció la seguridad de R1, utilice el comando auto secure en R3.

R3#auto secure

--- Configuración AutoSecure ---

*** La configuración AutoSecure aumenta la seguridad del

router, pero no hace que sea absolutamente resistente

a todos los ataques de seguridad ***

AutoSecure modifica la configuración del dispositivo.

Se muestran todos los cambios de configuración. Para obtener una explicación

detallada sobre la manera en que los cambios de configuración aumentan la seguridad

y cualquier posible efecto secundario, consulte Cisco.com para

obtener la documentación de AutoSecure.

Puede ingresar “?” en cualquier indicador para obtener ayuda.

Use ctrl-c para cancelar esta sesión en cualquier indicador.

Recopilación de información sobre el router para AutoSecure

¿Está este router conectado a Internet? [no]: sí

Especifique la cantidad de interfaces orientadas a Internet [1]: 1

Interface                  IP-Address      OK? Method Status      Protocol

FastEthernet0/0            unassigned      YES unset  down 		down

FastEthernet0/1            192.168.30.1    YES manual up          up

Serial0/0/0                unassigned      YES manual down        down

Serial0/0/1                10.2.2.2        YES manual up          up

Especifique el nombre de la interfaz orientada a Internet: Serial0/0/1

Securing Management plane services...

Disabling service finger

Disabling service pad

Disabling udp & tcp small servers

Enabling service password encryption

Enabling service tcp-keepalives-in

Enabling service tcp-keepalives-out

Disabling the cdp protocol

Disabling the bootp server

Disabling the http server

Disabling the finger service

Disabling source routing

Disabling gratuitous arp

Enable secret is either not configured or

Is the same as enable password

Enter the new enable password: ciscoccna

Confirm the enable password: ciscoccna

Enter the new enable password: ccnacisco

Confirm the enable password: ccnacisco

Configuration of local user database

Enter the username: ccna

Enter the password: ciscoccna

Confirm the password: ciscoccna

Configuring AAA local authentication

Configuring Console, Aux and VTY lines for

local authentication, exec-timeout, and transport

Securing device against Login Attacks

Configure the following parameters

Blocking Period when Login Attack detected: 300

Maximum Login failures with the device: 5

Maximum time period for crossing the failed login attempts: 120

Configure SSH server? Yes

Enter domain-name: cisco.com

Configuring interface specific AutoSecure services

Disabling the following ip services on all interfaces:

no ip redirects

no ip proxy-arp

no ip unreachables

no ip directed-broadcast

no ip mask-reply

Disabling mop on Ethernet interfaces

Securing Forwarding plane services...

Enabling CEF (This might impact the memory requirements for your platform)

Enabling unicast rpf on all interfaces connected to internet

Configure CBAC firewall feature: no

Tcp intercept feature is used prevent tcp syn attack

On the servers in the network. Create autosec_tcp_intercept_list

To form the list of servers to which the tcp traffic is to be observed

Enable TCP intercept feature: yes

This is the configuration generated:

no service finger

no service pad

no service udp-small-servers

no service tcp-small-servers

service password-encryption

service tcp-keepalives-in

service tcp-keepalives-out

no cdp run

no ip bootp server

no ip http server

no ip finger

no ip source-route

no ip gratuitous-arps

no ip identd

security passwords min-length 6

security authentication failure rate 10 log

enable password 7 070C285F4D061A061913

username ccna password 7 045802150C2E4F4D0718

aaa new-model

aaa authentication login local_auth local

line con 0

login authentication local_auth

exec-timeout 5 0

transport output telnet

line aux 0

login authentication local_auth

exec-timeout 10 0

transport output telnet

line vty 0 4

login authentication local_auth

transport input telnet

line tty 1

login authentication local_auth

exec-timeout 15 0

line tty 192

login authentication local_auth

exec-timeout 15 0

login block-for 300 attempts 5 within 120

service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone

service timestamps log datetime msec localtime show-timezone

logging facility local2

logging trap debugging

service sequence-numbers

logging console critical

logging buffered

interface FastEthernet0/0

no ip redirects

no ip proxy-arp

no ip unreachables

no ip directed-broadcast

no ip mask-reply

no mop enabled

interface FastEthernet0/1

no ip redirects

no ip proxy-arp

no ip unreachables

no ip directed-broadcast

no ip mask-reply

no mop enabled

interface Serial0/0/0

no ip redirects

no ip proxy-arp

no ip unreachables

no ip directed-broadcast

no ip mask-reply

interface Serial0/0/1

no ip redirects

no ip proxy-arp

no ip unreachables

no ip directed-broadcast

no ip mask-reply

interface Serial0/1/0

no ip redirects

no ip proxy-arp

no ip unreachables

no ip directed-broadcast

no ip mask-reply

interface Serial0/1/1

no ip redirects

no ip proxy-arp

no ip unreachables

no ip directed-broadcast

no ip mask-reply

ip cef

access-list 100 permit udp any any eq bootpc

interface Serial0/0/1

ip verify unicast source reachable-via rx allow-default 100

ip tcp intercept list autosec_tcp_intercept_list

ip tcp intercept drop-mode random

ip tcp intercept watch-timeout 15

ip tcp intercept connection-timeout 3600

ip tcp intercept max-incomplete low 450

ip tcp intercept max-incomplete high 550

!

end

Apply this configuration to running-config? [yes]:yes

The name for the keys will be: R3.cisco.com

% The key modulus size is 1024 bits

% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

R3#

000045: *Nov 16 15:39:10.991 UTC: %AUTOSEC-1-MODIFIED: AutoSecure configuration has been Modified on this device

Como se puede observar, la función AutoSecure es mucho más rápida que la configuración línea por línea. Sin embargo, existen ventajas para hacer esto manualmente, tal como se verá en la práctica de laboratorio de resolución de problemas. Cuando utilice AutoSecure, es posible que desactive un servicio que necesite. Tenga cuidado en todo momento y considere los servicios requeridos antes de utilizar AutoSecure.

Tarea 7: Administrar IOS de Cisco y los archivos de configuración

Paso 1: Mostrar los archivos de IOS de Cisco.

IOS de Cisco es el software que los routers utilizan para funcionar. El router puede tener memoria suficiente para almacenar múltiples imágenes de IOS de Cisco. Es importante saber qué archivos se almacenan en el router.

Ejecute el comando show flash para visualizar el contenido de la memoria flash del router.

Precaución: Se debe tener mucho cuidado al ejecutar comandos que impliquen la memoria flash. Si se escribe mal un comando, puede llegar a eliminar la imagen de IOS de Cisco.

R2#show flash

-#- --length-- -----date/time------ path

1     13937472 May 05 2007 21:25:14 +00:00 c1841-ipbase-mz.124-1c.bin

2         1821 May 05 2007 21:40:28 +00:00 sdmconfig-18xx.cfg

3      4734464 May 05 2007 21:41:02 +00:00 sdm.tar

4       833024 May 05 2007 21:41:24 +00:00 es.tar

5      1052160 May 05 2007 21:41:48 +00:00 common.tar

8679424 bytes available (23252992 bytes used)

Al observar esta lista, se puede determinar lo siguiente:

- La imagen es para un router 1841 (c1841-ipbase-mz.124-1c.bin).

- El router utiliza una imagen basada en IP (c1841-ipbase-mz.124-1c.bin).

- El IOS de Cisco es versión 12.4(1c) (c1841-ipbase-mz.124-1c.bin).

- Este dispositivo tiene instalado SDM (sdmconfig-18xx.cfg, sdm.tar).

- Puede utilizar el comando dir all para mostrar todos los archivos en el router.

R2#dir all

Directory of archive:/

No files in directory

No space information available

Directory of system:/

3  dr-x           0                    <no date>  memory

1  -rw-         979                    <no date>  running-config

2  dr-x           0                    <no date>  vfiles

No space information available

Directory of nvram:/

189  -rw-         979                    <no date>  startup-config

190  ----           5                    <no date>  private-config

191  -rw-         979                    <no date>  underlying-config

1  -rw-           0                    <no date>  ifIndex-table

196600 bytes total (194540 bytes free)

Directory of flash:/

1 -rw- 13937472  May 05 2007 20:08:50 +00:00  c1841-ipbase-mz.124-1c.bin

2 -rw-     1821  May 05 2007 20:25:00 +00:00  sdmconfig-18xx.cfg

3 -rw-  4734464  May 05 2007 20:25:38 +00:00  sdm.tar

4 -rw-   833024  May 05 2007 20:26:02 +00:00  es.tar

5 -rw-  1052160  May 05 2007 20:26:30 +00:00  common.tar

6 -rw-     1038  May 05 2007 20:26:56 +00:00  home.shtml

7 -rw-   102400  May 05 2007 20:27:20 +00:00  home.tar

8 -rw-   491213  May 05 2007 20:27:50 +00:00  128MB.sdf

9 –rw-   398305  May 05 2007 20:29:08 +00:00  sslclient-win-1.1.0.154.pkg

10 -rw- 1684577  May 05 2007 20:28:32 +00:00  securedesktop-ios-3.1.1.27-k9.pkg

31932416 bytes total (8679424 bytes free)

Paso 2: Transferir archivos con TFTP.

TFTP se utiliza para archivar y actualizar el software IOS de Cisco de un dispositivo. Sin embargo, en esta práctica de laboratorio no se utilizan archivos reales de IOS de Cisco porque cualquier error que se cometa al ingresar los comandos puede hacer que se elimine la imagen de IOS de Cisco del dispositivo. Al final de esta sección se incluye un ejemplo de una transferencia a través de TFTP del IOS de Cisco.

¿Por qué es importante tener una versión actualizada del software IOS de Cisco?

Cuando se transfieren archivos a través de TFTP, es importante asegurarse de que el servidor TFTP y el router puedan comunicarse. Una manera de probar esto es hacer ping entre estos dispositivos.

Para comenzar la transferencia del software IOS de Cisco, cree un archivo en el servidor TFTP denominado test en la carpeta raíz del TFTP. Este archivo puede ser un archivo de texto en blanco, ya que este paso sólo sirve para ilustrar los pasos necesarios. Cada programa TFTP varía en cuanto a dónde se almacenan los archivos. Consulte el archivo de ayuda del servidor TFTP para determinar cuál es la carpeta raíz.

Desde R1, recupere el archivo y guárdelo en la memoria flash.

R2#copy tftp flash

Address or name of remote host []? 192.168.20.254 (IP address of the TFTP server)

Source filename []? Test (name of the file you created and saved to TFTP server)

Destination filename [test]? test-server (An arbitrary name for the file when saved to the router)

Accessing tftp://192.168.20.254/test...

Loading test from 192.168.20.254 (via FastEthernet0/1): !

[OK - 1192 bytes]

1192 bytes copied in 0.424 secs (2811 bytes/sec)

Verifique la existencia del archivo en la memoria flash mediante el comando show flash.

R2#show flash

-#- --length-- -----date/time------ path

1     13937472 May 05 2007 21:13:20 +00:00 c1841-ipbase-mz.124-1c.bin

2         1821 May 05 2007 21:29:36 +00:00 sdmconfig-18xx.cfg

3      4734464 May 05 2007 21:30:14 +00:00 sdm.tar

4       833024 May 05 2007 21:30:42 +00:00 es.tar

5      1052160 May 05 2007 21:31:10 +00:00 common.tar

6         1038 May 05 2007 21:31:36 +00:00 home.shtml

7       102400 May 05 2007 21:32:02 +00:00 home.tar

8       491213 May 05 2007 21:32:30 +00:00 128MB.sdf

9      1684577 May 05 2007 21:33:16 +00:00 securedesktop-ios-3.1.1.27-k9.pkg

10      398305 May 05 2007 21:33:50 +00:00 sslclient-win-1.1.0.154.pkg

11        1192 Sep 12 2007 07:38:18 +00:00 test-server

8675328 bytes available (23257088 bytes used)

Los routers también pueden actuar como servidores TFTP. Esto puede ser de utilidad si hay un dispositivo que necesita una imagen y ya existe uno que utiliza dicha imagen. R2 se convertirá en un servidor TFTP para R1. Debe recordarse que las imágenes de IOS de Cisco son específicas según las plataformas del router y los requisitos de memoria. Se debe tener cuidado a la hora de transferir una versión superior de imagen de IOS de Cisco desde un router hacia otro.

La sintaxis de comandos es: tftp-server nvram: [nombre de archivo1 [alias nombre de archivo2]

El comando que aparece a continuación configura R2 como servidor TFTP. R2 suministra su archivo de configuración inicial a los dispositivos que lo soliciten a través de TFTP (se utiliza el archivo de configuración inicial para los fines de simplicidad y facilidad). La palabra clave alias permite a los dispositivos solicitar el archivo mediante el alias test en lugar del nombre completo del archivo.

R2(config)#tftp-server nvram:startup-config alias test

Ahora se puede solicitar el archivo a R2 mediante R1.

R1#copy tftp flash

Address or name of remote host []? 10.1.1.2

Source filename []? test

Destination filename []? test-router

Accessing tftp://10.1.1.2/test...

Loading test from 10.1.1.2 (via Serial0/0/0): !

[OK - 1192 bytes]

1192 bytes copied in 0.452 secs (2637 bytes/sec)

Una vez más, verifique que el archivo test se haya copiado correctamente mediante el comando show flash.

R1#show flash

-#- --length-- -----date/time------ path

1     13937472 May 05 2007 21:13:20 +00:00 c1841-ipbase-mz.124-1c.bin

2         1821 May 05 2007 21:29:36 +00:00 sdmconfig-18xx.cfg

3      4734464 May 05 2007 21:30:14 +00:00 sdm.tar

4       833024 May 05 2007 21:30:42 +00:00 es.tar

5      1052160 May 05 2007 21:31:10 +00:00 common.tar

6         1038 May 05 2007 21:31:36 +00:00 home.shtml

7       102400 May 05 2007 21:32:02 +00:00 home.tar

8       491213 May 05 2007 21:32:30 +00:00 128MB.sdf

9      1684577 May 05 2007 21:33:16 +00:00 securedesktop-ios-3.1.1.27-k9.pkg

10      398305 May 05 2007 21:33:50 +00:00 sslclient-win-1.1.0.154.pkg

11        1192 Sep 12 2007 07:38:18 +00:00 test-server

12        1192 Sep 12 2007 07:51:04 +00:00 test-router

8671232 bytes available (23261184 bytes used)

Dado que no se desea que los archivos sin utilizar ocupen espacio valioso en la memoria, se deben eliminar ahora de la memoria flash de R1. Hay que tener mucho cuidado al hacerlo. El borrado accidental de la memoria flash significará que se deberá volver a instalar toda la imagen de IOS para el router. Si el router indica que se borrase la memoria flash (erase flash), significa que existe un error. Pocas veces se querrá borrar toda la memoria flash.  La única ocasión legítima en que esto sucederá es cuando se actualice el IOS a una imagen de IOS grande.   Si aparece al indicador erase flash, tal como se muestra en el ejemplo, DETÉNGASE DE INMEDIATO. NO presione Intro.  Pida ayuda al instructor DE INMEDIATO.

Erase flash: ?[confirm] no

R1#delete flash:test-server

Delete filename [test-server]?

Delete flash:test? [confirm]

R1#delete flash:test-router

Delete filename [test-router]?

Delete flash:test-router? [confirm]

Ejecute el comando show flash para verificar que los archivos se hayan eliminado. Esto es sólo un ejemplo. No complete esta tarea.

R1#show flash

-#- --length-- -----date/time------ path

1     13937472 May 05 2007 21:13:20 +00:00 c1841-ipbase-mz.124-1c.bin

2         1821 May 05 2007 21:29:36 +00:00 sdmconfig-18xx.cfg

3      4734464 May 05 2007 21:30:14 +00:00 sdm.tar

4       833024 May 05 2007 21:30:42 +00:00 es.tar

5      1052160 May 05 2007 21:31:10 +00:00 common.tar

6         1038 May 05 2007 21:31:36 +00:00 home.shtml

7       102400 May 05 2007 21:32:02 +00:00 home.tar

8       491213 May 05 2007 21:32:30 +00:00 128MB.sdf

9      1684577 May 05 2007 21:33:16 +00:00 securedesktop-ios-3.1.1.27-k9.pkg

10      398305 May 05 2007 21:33:50 +00:00 sslclient-win-1.1.0.154.pkg

8679424 bytes available (23252992 bytes used)

A continuación se proporciona un ejemplo de una transferencia TFTP de un archivo de imagen de IOS de Cisco.

NO complete esta tarea en los routers. Sólo debe leerse.

R1#copy tftp flash

Address or name of remote host []? 10.1.1.2

Source filename []? c1841-ipbase-mz.124-1c.bin

Destination filename []? flash:c1841-ipbase-mz.124-1c.bin

Accessing tftp://10.1.1.2/c1841-ipbase-mz.124-1c.bin...

Loading c1841-ipbase-mz.124-1c.bin from 10.1.1.2 (via Serial0/0/0): !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

<output omitted>

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 13937472 bytes]

13937472 bytes copied in 1113.948 secs (12512 bytes/sec)

Paso 3: Recuperar una contraseña mediante ROMmon.

Si por algún motivo ya no puede se acceder a un dispositivo debido a que se desconoce, se perdió o se olvidó una contraseña, todavía se puede acceder si se cambia el registro de configuración. El registro de configuración le indica al router qué configuración debe cargar en el arranque. En el registro de configuración, se puede indicar al router que arranque desde una configuración en blanco que no esté protegida con contraseña.

El primer paso para cambiar el registro de configuración es visualizar la configuración actual mediante el comando show version. Estos pasos se realizan en R3.

R3#show version

Cisco IOS Software, 1841 Software (C1841-IPBASE-M), Version 12.4(1c), RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 25-Oct-05 17:10 by evmiller

ROM: System Bootstrap, Version 12.4(13r)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)

R3 uptime is 25 minutes

System returned to ROM by reload at 08:56:50 UTC Wed Sep 12 2007

System image file is "flash:c1841-ipbase-mz.124-1c.bin"

Cisco 1841 (revisión 7.0) with 114688K/16384K bytes de memoria.

Processor board ID FTX1118X0BN

2 FastEthernet interfaces

2 Low-speed serial(sync/async) interfaces

DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.

191K bytes de NVRAM.

31.360K bytes de ATA CompactFlash (Read/Write)

Configuration register is 0x2102

A continuación, vuelva a cargar el router y envíe una pausa durante el arranque. La tecla Pausa puede variar de un equipo a otro. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha del teclado. La pausa permite que el dispositivo entre a un modo denominado ROMmon. Este modo no requiere que el dispositivo tenga acceso al archivo de imagen de IOS de Cisco.

R3#reload

Proceed with reload? [confirm]

*Sep 12 08:27:28.670: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload command.

System Bootstrap, Version 12.4(13r)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 2006 by cisco Systems, Inc.

PLD version 0x10

GIO ASIC version 0x127

c1841 platform with 131072 Kbytes of main memory

Main memory is configured to 64 bit mode with parity disabled

Readonly ROMMON initialized

rommon 1 >

Cambie el registro de configuración por un valor que cargue la configuración inicial del router. Esta configuración no tiene una contraseña configurada, pero admite los comandos de IOS de Cisco. Cambie el valor del registro de configuración en 0x2142.

rommon 1 > confreg 0x2142

Ahora que ya se cambió, se puede iniciar el dispositivo mediante el comando reset.

rommon 2 > reset

program load complete, entry point: 0x8000f000, size: 0xcb80

program load complete, entry point: 0x8000f000, size: 0xcb80

program load complete, entry point: 0x8000f000, size: 0xd4a9a0

Self decompressing the image : ###########################################################

############################################################################## [OK]

<output omitted>

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Press RETURN to get started!

Paso 4: Restablecer el router.

Ahora se copia la configuración de inicio en la configuración en ejecución, se restablece la configuración y luego se vuelve a cambiar el registro de configuración al valor por defecto (0x2102).

Para copiar la configuración de inicio desde NVRAM en la memoria en ejecución, escriba copy startup-config running-config. Tenga cuidado. No escriba copy running-config startup-config porque borrará la configuración de inicio.

Router#copy startup-config running-config

Destination filename [running-config]? {enter}

2261 bytes copied in 0.576 secs (3925 bytes/sec)

R3#:show running-config

<output omitted>

enable secret 5 $1$31P/$cyPgoxc0R9y93Ps/N3/kg.

!

<output omitted>

!

key chain RIP_KEY

key 1

key-string 7 01100F175804

username ccna password 7 094F471A1A0A1411050D

!

interface FastEthernet0/1

ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

no ip redirects

no ip unreachables

no ip proxy-arp

no ip directed-broadcast

shutdown

duplex auto

speed auto

!

interface Serial0/0/1

ip address 10.2.2.2 255.255.255.252

no ip redirects

no ip unreachables

no ip proxy-arp

no ip directed-broadcast

shutdown

ip rip authentication mode md5

ip rip authentication key-chain RIP_KEY

!

<output omitted>

!

line con 0

exec-timeout 5 0

logging synchronous

login authentication

transport output telnet

line aux 0

exec-timeout 15 0

logging synchronous

login authentication local_auth

transport output telnet

line vty 0 4

exec-timeout 15 0

logging synchronous

login authentication local_auth

transport input telnet

!

end

En esta configuración, el comando shutdown aparece debajo de todas las interfaces, ya que éstas se encuentran actualmente desactivadas. Lo más importante es que ahora se pueden ver las contraseñas (contraseña de enable, contraseña secreta de enable, contraseña de VTY, contraseña de consola), ya sea en formato encriptado o sin encriptar. Puede volver a utilizar contraseñas sin encriptar. Debe cambiar las contraseñas encriptadas por una contraseña nueva.

R3#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

R3(config)#enable secret ciscoccna

R3(config)#username ccna password ciscoccna

Ejecute el comando no shutdown en cada una de las interfaces que desee utilizar.

R3(config)#interface FastEthernet0/1

R3(config-if)#no shutdown

R3(config)#interface Serial0/0/0

R3(config-if)#no shutdown

Puede ejecutar el comando show ip interface brief para confirmar que la configuración de interfaz sea correcta. Todas las interfaces que desee utilizar deben mostrarse como up up.

R3#show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status      Protocol

FastEthernet0/0     unassigned      YES NVRAM  administratively down down

FastEthernet0/1     192.168.30.1    YES NVRAM  up                    up

Serial0/0/0         10.2.2.2        YES NVRAM  up                    up

Serial0/0/1         unassigned      YES NVRAM  administratively down down

Escriba config-register valor de registro de configuración. La variable valor de registro de configuración es el valor que registró en el paso 3 ó 0x2102. Guarde la configuración en ejecución.

R3(config)#config-register 0x2102

R3(config)#end

R3#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

¿Cuáles son las desventajas de la recuperación de contraseñas?

Tarea 8: Utilizar el SDM para establecer la seguridad de un router

En esta tarea, se utilizará Security Device Manager (SDM), la interfaz GUI, para establecer la seguridad del router R2. El SDM es más rápido que la escritura de cada uno de los comandos y proporciona más control que la función AutoSecure.

Verifique si el SDM está instalado en el router:

R2#show flash

-#- --length-- -----date/time------ path

1     13937472 Sep 12 2007 08:31:42 +00:00 c1841-ipbase-mz.124-1c.bin

2         1821 May 05 2007 21:29:36 +00:00 sdmconfig-18xx.cfg

3      4734464 May 05 2007 21:30:14 +00:00 sdm.tar

4       833024 May 05 2007 21:30:42 +00:00 es.tar

5      1052160 May 05 2007 21:31:10 +00:00 common.tar

6         1038 May 05 2007 21:31:36 +00:00 home.shtml

7       102400 May 05 2007 21:32:02 +00:00 home.tar

8       491213 May 05 2007 21:32:30 +00:00 128MB.sdf

9      1684577 May 05 2007 21:33:16 +00:00 securedesktop-ios-3.1.1.27-k9.pkg

10      398305 May 05 2007 21:33:50 +00:00 sslclient-win-1.1.0.154.pkg

11        2261 Sep 25 2007 23:20:16 +00:00 Tr(RIP)

12        2506 Sep 26 2007 17:11:58 +00:00 save.txt

Si el SDM no está instalado en el router, es necesario instalarlo para poder continuar. Consulte con el instructor para obtener instrucciones.

Paso 1: Conectar R2 mediante el servidor TFTP.

Cree un nombre de usuario y una contraseña en R2.

R2(config)#username ccna password ciscoccna

Habilite el servidor seguro http en R2 y conecte R2 mediante un explorador Web en el servidor TFTP.

R2(config)#ip http secure-server

% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

R2(config)#

*Nov 16 16:01:07.763: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled

*Nov 16 16:01:08.731: %PKI-4-NOAUTOSAVE: Configuration was modified.  Issue "write memory" to save new certificate

R2(config)#end

R2#copy run start

Desde el servidor TFTP, abra un explorador Web y navegue hasta https://192.168.20.1/. Inicie sesión con el usuario y la contraseña configurados anteriormente:

nombre de usuario: ccna

contraseña: ciscoccna

Seleccione Cisco Router and Security Device Manager

Abra Internet Explorer y especifique la dirección IP para R2 en la barra de dirección. Se abre una nueva ventana. Asegúrese de haber desactivado todos los bloqueadores de elementos emergentes del explorador. Además, asegúrese de tener JAVA instalado y actualizado.

Una vez que haya terminado de cargarse, se abre una nueva ventana para el SDM.

Paso 2: Navegar hacia la función Security Audit.

Haga clic en el botón Configure, que se encuentra en la esquina superior izquierda de la ventana.

Navegue hacia abajo en el panel izquierdo hasta llegar a Security Audit y haga clic en esta opción.

Al hacer clic en Security Audit, se abre otra ventana.

Paso 3: Realizar una auditoría de seguridad.

Esto proporciona una explicación breve acerca de cómo funciona la opción Security Audit. Haga clic en Next para abrir la ventana de configuración Security Audit Interface.

Si el usuario no está seguro acerca de la legitimidad del tráfico que ingresa a la interfaz, ésta debe calificarse como externa (no confiable). En este ejemplo, ni FastEthernet0/1 ni Serial0/1/0 son confiables porque Serial0/1/0 apunta a Internet mientras que Fastethernet0/1 apunta al acceso de la red y podría generarse tráfico ilegítimo.

Una vez que se hayan seleccionado las interfaces internas y externas, haga clic en Next. Se abre una nueva ventana que indica que SDM está realizando una auditoría de seguridad.

Como se puede observar, la configuración por defecto no es segura. Haga clic en el botón Close para continuar.

Paso 4: Aplicar la configuración al router.

Haga clic en el botón Fix All para que se realicen todos los cambios de seguridad sugeridos. A continuación, haga clic en el botón Next.

Escriba un mensaje para utilizarlo como mensaje del día para el router y después haga clic en Next.

A continuación, establezca el nivel de gravedad de las traps de registro que el router debe enviar al servidor syslog. El nivel de gravedad se establece en depuración para esta situación. Haga clic en Next para ver un resumen de los cambios que se realizarán en el router.

Paso 5: Aplicar la configuración al router.

Una vez que haya revisado los cambios que se realizarán, haga clic en Finish.

Haga clic en OK y salga de SDM.

Tarea 9: Documentar las configuraciones del router

En cada router, ejecute el comando show run y capture las configuraciones.

Tarea 10: Limpiar

Borre las configuraciones y recargue los routers. Desconecte y guarde los cables. Para los equipos PC host que normalmente se conectan a otras redes (tal como la LAN de la escuela o Internet), reconecte los cables correspondientes y restablezca las configuraciones TCP/IP.