# Práctica de laboratorio 7.4.2: Reto de configuración de DHCP y NAT

## Diagrama de topología

## Tabla de direccionamiento

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | S0/0/0 | 172.16.0.1 | 255.255.255.252 |
|  | Fa0/0 | 172.16.10.1 | 255.255.255.0 |
|  | Fa0/1 | 172.16.11.1 | 255.255.255.0 |
| R2 | S0/0/0 | 172.16.0.2 | 255.255.255.252 |
|  | S0/0/1 | 209.165.201.1 | 255.255.255.252 |
|  | Fa0/0 | 172.16.20.1 | 255.255.255.0 |
| ISP | S0/0/1 | 209.165.201.2 | 255.255.255.252 |

## Objetivos de aprendizaje

Al completar esta práctica de laboratorio, el usuario podrá:

- Preparar la red

- Realizar las configuraciones básicas del router

- Configurar un servidor de DHCP del IOS de Cisco

- Configurar el enrutamiento estático y por defecto

- Configurar NAT estática

- Configurar NAT dinámica con un conjunto de direcciones

- Configurar la sobrecarga de NAT

## Escenario

En esta práctica de laboratorio, se configurarán los servicios de dirección IP con la red que se muestra en el diagrama de topología. Si se necesita ayuda, se debe volver a consultar la práctica de laboratorio de configuración básica de NAT y DHCP. Sin embargo, el usuario debe intentar hacer todo lo posible por su cuenta.

Tarea 1: Preparar la red

Paso 1: Conectar una red que sea similar a la del diagrama de topología.

Se puede utilizar cualquier router del laboratorio, siempre y cuando éste disponga de las interfaces necesarias que se muestran en la topología.

Nota: Si se utilizan routers serie 1700, 2500 ó 2600, los resultados del router y las descripciones de la interfaz pueden ser diferentes.

Paso 2: Borrar todas las configuraciones de los routers.

Tarea 2: Realizar las configuraciones básicas del router

Configure los routers R1, R2 e ISP de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- Configure el nombre de host del dispositivo.

- Deshabilite la búsqueda DNS.

- Configure una contraseña de modo EXEC privilegiado.

- Configure un mensaje del día.

- Configure una contraseña para las conexiones de la consola.

- Configure una contraseña para las conexiones de vty.

- Configure direcciones IP en todos los routers. Los equipos PC reciben direccionamiento IP desde DHCP más adelante en la práctica de laboratorio.

- Habilite OSPF con el ID de proceso 1 en R1 y R2. No publique la red 209.165.200.224/27.

Nota: En lugar de conectar un servidor a R2, se puede configurar una interfaz loopback en R2 para usar la dirección IP 192.168.20.254/24. De este modo, no hace falta configurar la interfaz Fast Ethernet.

Tarea 3: Configurar un servidor de DHCP del IOS de Cisco

Configure R2 como el servidor de DHCP para las dos LAN de R1.

Paso 1: Excluir las direcciones asignadas en forma estática.

Excluya las primeras tres direcciones de cada pool.

Paso 2: Configurar el pool de DHCP.

Cree dos pools de DHCP. A uno de ellos asígnele el nombre R1_LAN10 para la red 172.16.10.0/24, al asígnele el nombre R1_LAN11 para la red 172.16.11.0/24.

Configure cada pool con una gateway por defecto y un DNS simulado en 172.16.20.254.

Paso 3: Configurar una dirección de ayudante.

Configure direcciones de ayudantes de modo que los broadcasts de cliente se envíen al servidor de DHCP.

Paso 4: Verificar la configuración del DHCP.

Tarea 4: Configurar el enrutamiento estático y por defecto

Configure el ISP con una ruta estática para la red 209.165.201.0/27. Utilice la interfaz de salida como argumento.

Configure una ruta por defecto en R2 y propáguela en OSPF. Utilice la dirección IP del siguiente salto como argumento.

Tarea 5: Configurar NAT estática

Paso 1: Asignar una dirección IP pública en forma estática a una dirección IP privada.

Asigne en forma estática la dirección IP del servidor interno a la dirección pública 209.165.201.30.

Paso 2: Especificar las interfaces NAT internas y externas.

Paso 3: Verificar la configuración de NAT estática.

Tarea 6: Configurar NAT dinámica con un conjunto de direcciones

Paso 1: Definir un conjunto de direcciones globales.

Cree un pool denominado NAT_POOL para las direcciones IP de 209.165.201.9 a 209.165.201.14 mediante una máscara de subred /29.

Paso 2: Crear una lista de control de acceso nombrada y estándar para identificar las direcciones internas que se traducen.

Utilice el nombre NAT_ACL y permita el acceso a todos los hosts conectados a las dos LAN de R1.

Paso 3: Establecer la traducción dinámica de origen.

Enlace el pool de NAT a la ACL y permita la sobrecarga de NAT.

Paso 4: Especificar las interfaces NAT internas y externas.

Verifique que todas las interfaces internas y externas se especifiquen correctamente.

Paso 5: Verificar la configuración.

Tarea 7: Documentar la red

En cada router, ejecute el comando show run y capture las configuraciones.

Tarea 8: Limpiar

Borre las configuraciones y recargue los routers. Desconecte y guarde los cables. Para los equipos PC host que normalmente se conectan a otras redes (tal como la LAN de la escuela o Internet), reconecte los cables correspondientes y restablezca las configuraciones TCP/IP.