# Práctica de laboratorio 1.4.1: Repaso del reto

## Diagrama de topología

## Tabla de direccionamiento

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway por defecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Fa0/1 | N/C | N/C | N/C |
|  | Fa0/1.10 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | N/C |
|  | Fa0/1.12 | 10.12.12.1 | 255.255.255.0 | N/C |
|  | Fa0/1.13 | 10.13.13.1 | 255.255.255.0 | N/C |
|  | S0/0/0 | 10.1.1.1 | 255.255.255.252 | N/C |
| R2 | Fa0/1 | N/C | N/C | N/C |
|  | Fa0/1.12 | 10.12.12.2 | 255.255.255.0 | N/C |
|  | Fa0/1.20 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | N/C |
|  | S0/0/0 | 10.1.1.2 | 255.255.255.252 | N/C |
|  | S0/0/1 | 10.2.2.1 | 255.255.255.252 | N/C |
| R3 | Fa0/1 | N/C | N/C | N/C |
|  | Fa0/1.13 | 10.13.13.3 | 255.255.255.0 | N/C |
|  | Fa0/1.30 | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 | N/C |
|  | S0/0/1 | 10.2.2.2 | 255.255.255.252 | N/C |
| S1 | VLAN10 | 192.168.10.2 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| S2 | VLAN20 | 192.168.20.2 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |
| S3 | VLAN30 | 192.168.30.2 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |
| PC1 | NIC | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC3 | NIC | 192.168.30.10 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |

## Objetivos de aprendizaje

Para completar esta práctica de laboratorio:

- Cablear una red según el diagrama de topología

- Borrar la configuración de inicio y recargar un router al estado por defecto

- Realizar tareas de configuración básicas en un router

- Configurar y activar interfaces

- Configurar el protocolo Spanning Tree

- Configurar el cliente y los servidores VTP

- Configurar las VLAN en los switches

- Configurar el enrutamiento RIP en todos los routers

- Configurar el enrutamiento OSPF en todos los routers

- Configurar el enrutamiento EIGRP en todos los routers

## Escenario

En esta práctica de laboratorio se revisarán conceptos básicos sobre enrutamiento y conmutación. El usuario debería intentar hacer todo lo posible por su cuenta. Debería consultar el material anterior cuando no pueda seguir solo.

Nota: Configurar tres protocolos de enrutamiento por separado (RIP, OSPF y EIGRP) para enrutar la misma red no es categóricamente un buen ejemplo a seguir. Debería considerarse un mal ejemplo y no es algo que se haría en una red de producción. Aquí se hace para que el usuario pueda revisar los principales protocolos de enrutamiento antes de continuar y vea una sorprendente ilustración del concepto de distancia administrativa.

Tarea 1: Preparar la red

Paso 1: Conectar una red que sea similar a la del diagrama de topología.

Paso 2: Borrar todas las configuraciones de los routers.

Tarea 2: Realizar las configuraciones básicas de dispositivos

Configure los routers R1, R2 y R3, y los switches S1, S2 y S3 de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- Configure el nombre de host.

- Deshabilite la búsqueda DNS.

- Configure una contraseña de Modo EXEC.

- Configure un mensaje del día.

- Configure una contraseña para las conexiones de la consola.

- Configure el registro de datos sincrónico.

- Configure una contraseña para las conexiones de vty.

Tarea 3: Configurar y activar las direcciones serial y Ethernet

Paso 1: Configurar las interfaces de R1, R2 y R3.

Paso 2: Verificar el direccionamiento IP y las interfaces.

Paso 3: Configurar la interfaz de la VLAN de administración en S1, S2 y S3.

Paso 4: Configurar las interfaces Ethernet de PC1 y PC3.

Paso 5: Probar la conectividad entre los equipos PC.

Tarea 4: Configurar STP

Paso 1: Configurar S1 para que siempre sea raíz.

Paso 2: Verificar que S1 sea raíz.

Tarea 5: Configurar VTP

Paso 1: Configurar S1 como servidor VTP y crear un nombre de dominio y una contraseña.

Paso 2: Configurar S2 y S3 como clientes VTP y asignar nombres de dominio y contraseñas.

Paso 3: Verificar la configuración.

Tarea 6: Configurar las VLAN

Paso 1: Configurar S1 con las VLAN.

Paso 2: Verificar que S2 y S3 hayan recibido las configuraciones VLAN de S1.

Paso 3: Asignar puertos a las VLAN apropiadas.

Tarea 7: Configurar el enrutamiento RIP

Paso 1: Configurar el enrutamiento RIP en R1, R2 y R3.

Paso 2: Probar la conectividad haciendo ping.

Paso 3: Verificar la tabla de enrutamiento.

Tarea 8: Configurar el enrutamiento OSPF

Paso 1: Configurar el enrutamiento OSPF en R1, R2 y R3.

Paso 2: Verificar que las rutas OSPF hayan reemplazado a las rutas RIP debido a una distancia administrativa más baja.

¿En qué se diferencian las decisiones de enrutamiento ahora que se ejecuta OSPF?

Paso 3: Verificar que RIP sigue en ejecución.

Tarea 9: Configurar el enrutamiento EIGRP

Paso 1: Configurar el enrutamiento EIGRP en R1, R2 y R3.

Paso 2: Verificar que las rutas EIGRP hayan reemplazado a las rutas OSPF debido a una distancia administrativa más baja.

Paso 3: Verificar que OSPF sigue en ejecución.

Tarea 10: Documentar las configuraciones del router

Tarea 11: Limpiar

Borre las configuraciones y recargue los routers. Desconecte y guarde los cables. Para los equipos PC host que normalmente se conectan a otras redes (tal como la LAN de la escuela o Internet), reconecte los cables correspondientes y restablezca las configuraciones TCP/IP.