# Práctica de laboratorio 4.6.3: Resolución de problemas de configuración de seguridad

## Diagrama de topología

## Tabla de direccionamiento

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway por defecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Fa0/1 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | N/C |
|  | S0/0/1 | 10.1.1.1 | 255.255.255.252 | N/C |
| R2 | Fa0/1 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | N/C |
|  | S0/0/1 | 10.2.2.1 | 255.255.255.252 | N/C |
|  | Lo0 | 209.165.200.225 | 255.255.255.224 | N/C |
| R3 | Fa0/1 | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 | N/C |
|  | S0/0/1 | 10.2.2.2 | 255.255.255.252 | N/C |
|  | S0/0/0 | 10.1.1.2 | 255.255.255.252 | N/C |
| S1 | VLAN10 | 192.168.10.2 | 255.255.255.0 | N/C |
| S3 | VLAN30 | 192.168.30.2 | 255.255.255.0 | N/C |
| PC1 | NIC | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC3 | NIC | 192.168.30.10 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |
| Servidor TFTP | NIC | 192.168.20.254 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |

## Objetivos de aprendizaje

Al completar esta práctica de laboratorio, el usuario podrá:

- Cablear una red según el diagrama de topología

- Eliminar la configuración de inicio y restablecer todos los routers al estado por defecto

- Cargar los routers con los guiones suministrados

- Detectar y corregir todos los errores de red

- Documentar la red corregida

## Escenario

Una empresa acaba de contratar un nuevo ingeniero en redes que ha generado algunos problemas de seguridad en la red debido a errores de configuración y descuidos. El jefe le solicitó al usuario que corrija los errores que ha cometido el nuevo ingeniero al configurar los routers. Mientras se corrigen los problemas, debe garantizarse la seguridad de todos los dispositivos así como el acceso a ellos para los administradores y todas las redes se deben poder alcanzar. Se debe poder acceder a todos los routers con SDM desde PC1. Verifique la seguridad de un dispositivo mediante herramientas tales como Telnet y ping. El uso no autorizado de estas herramientas debe bloquearse, pero se debe garantizar el uso autorizado. Para esta práctica de laboratorio, no se debe utilizar la protección por contraseña o por inicio de sesión en ninguna línea de consola para evitar que se produzca un bloqueo accidental. Use ciscoccna para todas las contraseñas de esta situación.

Tarea 1: Cargar los routers con los guiones suministrados

Cargue las siguientes configuraciones en los dispositivos de la topología.

R1:

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname R1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

security authentication failure rate 10 log

security passwords min-length 6

enable secret ciscoccna

!

aaa new-model

!

aaa authentication login LOCAL_AUTH local

!

aaa session-id common

!

resource policy

!

mmi polling-interval 60

no mmi auto-configure

no mmi pvc

mmi snmp-timeout 180

ip subnet-zero

no ip source-route

no ip gratuitous-arps

ip cef

!

no ip dhcp use vrf connected

!

no ip bootp server

!

key chain RIP_KEY

key 1

key-string cisco

username ccna password ciscoccna

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

no ip redirects

no ip unreachables

no ip proxy-arp

no shutdown  duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

no ip redirects

no ip unreachables

no ip proxy-arp

duplex auto

speed auto

no shutdown

!

!

interface Serial0/0/0

no ip address

no ip redirects

no ip unreachables

no ip proxy-arp

no shutdown

no fair-queue

clockrate 125000

!

interface Serial0/0/1

ip address 10.1.1.1 255.255.255.252

no ip redirects

no ip unreachables

no ip proxy-arp

no shutdown

!

interface Serial0/1/0

no ip address

no ip redirects

no ip unreachables

no ip proxy-arp

no shutdown

clockrate 2000000

!

interface Serial0/1/1

no ip address

no ip redirects

no ip unreachables

no ip proxy-arp

shutdown

!

router rip

version 2

passive-interface default

no passive-interface Serial0/0/0

network 10.0.0.0

network 192.168.10.0

no auto-summary

!

ip classless

!

no ip http server

!

logging 192.168.10.150

no cdp run

!

line con 0

exec-timeout 5 0

logging synchronous

transport output telnet

line aux 0

exec-timeout 15 0

logging synchronous

login authentication local_auth

transport output telnet

line vty 0 4

exec-timeout 5 0

logging synchronous

login authentication local_auth

!

end

R2:

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname R2

!

security authentication failure rate 10 log

security passwords min-length 6

!

aaa new-model

!

aaa authentication login local_auth local

!

aaa session-id common

!

resource policy

!

mmi polling-interval 60

no mmi auto-configure

no mmi pvc

mmi snmp-timeout 180

no ip source-route

no ip gratuitous-arps

ip cef

!

no ip dhcp use vrf connected

!

no ip bootp server

!

!

username ccna password ciscoccna

!

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

no ip redirects

no ip unreachables

no ip proxy-arp

no ip directed-broadcast

shutdown

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

no ip redirects

no ip unreachables

no ip proxy-arp

no ip directed-broadcast

duplex auto

speed auto

no shutdown

!

interface Serial0/0/0

no ip address

no ip redirects

no ip unreachables

no ip proxy-arp

no ip directed-broadcast

shutdown

no fair-queue

!

interface Serial0/0/1

ip address 10.2.2.1 255.255.255.252

no ip redirects

no ip unreachables

no ip proxy-arp

no ip directed-broadcast

ip rip authentication mode md5

ip rip authentication key-chain RIP_KEY

clockrate 128000

no shutdown

!

interface Serial0/1/0

ip address 209.165.200.224 255.255.255.224

no ip redirects

no ip unreachables

no ip proxy-arp

no ip directed-broadcast

no shutdown

!

interface Serial0/1/1

no ip address

no ip redirects

no ip unreachables

no ip proxy-arp

no ip directed-broadcast

shutdown

clockrate 2000000

!

router rip

version 2

no passive-interface Serial0/0/1

network 10.0.0.0

network 192.168.20.0

no auto-summary

!

ip classless

!

no ip http server

!

logging trap debugging

logging 192.168.10.150

!

line con 0

exec-timeout 5 0

logging synchronous

transport output telnet

line aux 0

exec-timeout 15 0

logging synchronous

login authentication local_auth

transport output telnet

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

logging synchronous

login authentication local_auth

transport input telnet

!

end

R3:

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname R3

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

security authentication failure rate 10 log

security passwords min-length 6

enable secret ciscoccna

!

aaa new-model

!

aaa authentication login local_auth local

!

aaa session-id common

!

resource policy

!

mmi polling-interval 60

no mmi auto-configure

no mmi pvc

mmi snmp-timeout 180

ip subnet-zero

no ip source-route

no ip gratuitous-arps

ip cef

!

!

no ip dhcp use vrf connected

!

no ip bootp server

!

key chain RIP_KEY

key 1

key-string Cisco

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

no ip redirects

no ip proxy-arp

no ip directed-broadcast

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface FastEthernet0/1

ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

no ip redirects

no ip unreachables

no ip proxy-arp

no ip directed-broadcast

no shutdown

duplex auto

speed auto

!

interface Serial0/0/0

ip address 10.1.1.2 255.255.255.252

no ip redirects

no ip unreachables

no ip proxy-arp

no ip directed-broadcast

clockrate 125000

!

interface Serial0/0/1

ip address 10.2.2.2 255.255.255.252

no ip redirects

no ip unreachables

no ip proxy-arp

no ip directed-broadcast

!

router rip

version 2

passive-interface default

passive-interface Serial0/0/0

passive-interface Serial0/0/1

network 10.0.0.0

network 192.168.30.0

no auto-summary

!

ip classless

!

no ip http server

!

logging trap debugging

logging 192.168.10.150

no cdp run

!

control-plane

!

line con 0

exec-timeout 5 0

logging synchronous

transport output telnet

line aux 0

exec-timeout 15 0

logging synchronous

login authentication local_auth

transport output telnet

line vty 0 4

exec-timeout 15 0

logging synchronous

login authentication local_auth

transport input telnet

!

end

Tarea 2: Buscar y corregir todos los errores de red

Detecte, documente y corrija cada uno de los errores mediante métodos estándar de resolución de problemas.

Nota: Cuando se realice la resolución problemas de una red de producción que no funcione, muchos errores muy pequeños pueden impedir que todo funcione correctamente. El primer punto que se debe controlar es la ortografía y las mayúsculas o minúsculas de todas las contraseñas, nombres de keychain y claves y nombres de listas de autenticación. Por lo general, lo que provoca la falla total es el uso de una mayúscula en lugar de una minúscula o viceversa, o un error de ortografía. Se recomienda comenzar por lo más básico y continuar con lo más difícil. Primero pregunte si coinciden todos los nombres y las claves. Luego, si la configuración usa una lista, una keychain u otro elemento, verifique si el elemento mencionado realmente existe y si es el mismo en todos los dispositivos. Realizar una configuración una vez en uno de los dispositivos y luego copiarla y pegarla en el otro es la mejor manera de asegurarse de que la configuración sea exactamente la misma. Luego, en el momento de deshabilitar o restringir servicios, debe preguntarse para qué se utilizan tales servicios y si son necesarios. También debe averiguar qué información debería enviar el router. Quién debería recibir esa información y quién no. Por último, debe averiguar qué permiten hacer los servicios y si se desea que los usuarios puedan hacerlo. Por lo general, si se considera que existe alguna manera de abusar de un servicio, entonces se deben tomar medidas para evitar que esto ocurra.

Tarea 3: Documentar la red corregida

Tarea 4: Limpiar

Borre las configuraciones y recargue los routers. Desconecte y guarde los cables. Para los equipos PC host que normalmente se conectan a otras redes (tal como la LAN de la escuela o Internet), reconecte los cables correspondientes y restablezca las configuraciones TCP/IP.